| ЗАТВЕРДЖУЮ |  |
| --- | --- |
| Директор |  |
| ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» |  |
| ____________Я.А.АЛЕКСАНДРОВА |  |
| « » __________ 2021 р. |  |

ПРОЦЕДУРА

Порядок індивідуального затвердження конструкції (сертифікації) колісних транспортних засобів

Пр.7.4/07

| ПОГОДЖЕНО: Керівник ОС ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» _____________ Ю.М.Романюк « » __________ 2021 р. |  | РОЗРОБЛЕНО: Менеджер систем якості ОС ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» ____________ А.В. Сороколіт « » __________ 2021 р. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИМІРНИК №1:     контрольний        робочий                                                               врахований

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	3

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	4

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	5

5. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ	6

5.1 Подання заявки на сертифікацію.	6

5.2 Розгляд заявки і прийняття рішення	6

5.3 Визначення процедури сертифікації	7

5.4 Відбір та ідентифікація зразків для випробувань	9

5.5 Відбір зразків для випробувань	9

5.6 Випробування зразків з метою підтвердження відповідності.	9

5.7 Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності.	10

5.8 Видача сертифіката відповідності	11

5.9 Інформація за результатами робіт із сертифікації	11

5.10 Ідентифікація сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження.	11

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ	12

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ	12

8. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ	13

ДОДАТКИ	14

Додаток А	14

Додаток Б	16

Додаток В	17

Додаток Г	18

Додаток Д	19

Додаток Е	21

Додаток Є	22

Додаток Ж	23

Додаток З	43

Додаток І	46

Додаток Ї	48

Додаток Й	57

Додаток К	66

# 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей Порядок (далі – Порядок) встановлює правила та вимоги до проведення індивідуального затвердження конструкції нових колісних транспортних засобів категорій M, N, O, L, індивідуального затвердження конструкції колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) що були у користуванні категорій M, N, O, L, а також партій їх нових частин і обладнання (далі – сертифікація) відповідно до вимог Порядку  затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин  та  обладнання (затверджений Наказом Міністерства інфраструктури України 17.08.2012  № 521, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за N 1586/21898)

1.2 Порядок є обов’язковим для Органу сертифікації ТОВ “УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ” (далі - ОС), випробувальних лабораторій (центрів) (далі - ВЛ), що з ним взаємодіють, та підприємств, установ, організацій і громадян – суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, в тому числі іноземних, які є учасниками проведеня робіт з оцінки відповідності КТЗ, згідно цього порядку.

1.3 Взаємовідносини між Заявником, ОС, ВЛ регулюються договорами (угодами), укладеними між ними.

# 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Порядок розроблений з урахуванням чинних в Україні нормативних документів:

- Наказ Міністерства інфраструктури України 17.08.2012  № 521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за N 1586/21898;

- ДСТУ ISO/IEC 17000:2015 «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи»;

- ДСТУ EN ISO/ІЕС 17065:2019 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг

- ДСТУ 2984-95 «Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення»;

Також врахована настанова з якості ТОВ ТОВ “УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ”та відповідні процедури системи управління якістю:

- НЯ-2021 “Настанова щодо якості”;

- Пр.4.5/01 «Конфіденційність»

- Пр.7.3/01 «Порядок подання і розгляду заявки на проведення оцінки відповідності та прийняття рішення по ній».

- Пр.7.4/02 «Порядок оцінювання продукції за технічними регламентами».

- Пр.7.11/01 «Порядок скасування, призупинення та поновлення дії сертифікатів, атестатів виробництва».

- Пр.7.13/01“Розгляд апеляцій, скарг та спірних питань”.

# 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3.1.Поняття, терміни та їх визначення, що використовуються у цьому Порядку, відповідають вимогам:

ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.

ДСТУ  2984-95  "Засоби  транспортні  дорожні. Типи. Терміни  та  визначення"

3.2."Приладдя  КТЗ"-  додаткові  пристрої,  призначені для встановлення на КТЗ з метою поліпшення його споживчих властивостей, але не призначені для обов'язкового встановлення на всіх примірниках КТЗ однієї моделі.

3.3."Тип КТЗ" - класифікаційно згрупована сукупність моделей (варіантів  виготовлення) КТЗ,  схожих за призначенням і принципом дії,  що не  відрізняються  між  собою  за  тими  характеристиками конструкції,  які регламентовані вимогами конкретного нормативного документа до кожної характеристики КТЗ.

3.4 КТЗ - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій;

3.5 Індивідуальне затвердження - сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган чи орган із сертифікації підтверджує, що конкретний окремо взятий КТЗ, партія обладнання відповідають усім вимогам та технічним приписам.

3.6 Виконавець - особа, якій доручено керівником ОС виконання певних етапів робіт із оцінки відповідності;

3.7 Об'єктивні докази відповідності продукції - документально оформлені результати робіт з оцінювання відповідності: затвердження типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколи випробувань або звіти про випробовування, документи щодо підтвердження відповідності виробництва, матеріали інформаційних документів, підшивок, акти експертизи документів та ідентифікації зразків тощо;

3.8 Окреме затвердження - комплект документів, за допомогою якого підтверджують, що тип продукції відповідає вимогам Угоди та окремого Правила ЄЕК ООН;

3.9 Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження - документ, яким уповноважений орган чи орган із сертифікації підтверджує, що окремо взятий КТЗ чи партія обладнання, які не мають сертифіката типу, відповідають вимогам цього Порядку;

3.10 Технічні приписи - єдині технічні приписи (Правила ЄЕК ООН), нормативно-правові акти, технічні регламенти, національні стандарти, нормативні документи, технічні вимоги, що стосуються певних категорій КТЗ чи обладнання, наведені у додатку 4 або 11 до «Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання».

3.11 Одинична партія КТЗ – партія КТЗ яка складається з 1 шт.

# 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Сертифікацію КТЗ згідно даного Порядку здійснює орган з сертифікації ТОВ “УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ”, який акредитований у встановленому порядку. Випробування КТЗ проводять випробувальні лабораторії (центри), які акредитовані в установленому порядку і мають у своїй сфері акредитації КТЗ. А також, ОС може використовувати для підтвердження оцінки відповідності протоколи випробувань, які видані іншими закордонними нотифікованими ВЛ.

4.2 Усі роботи з оцінки відповідності КТЗ оплачуються Заявником на договірних умовах.

4.3 Порядок проведення робіт з оцінки відповідності у загальному випадку передбачає:

- прийняття заявки на сертифікацію щодо індивідуального затвердження КТЗ (далі - Заявка), зобов'язання, щодо виконання умов сертифікації;

- розгляд заявки і прийняття рішення за нею із зазначенням плану робіт для діяльності з оцінювання з урахуванням вибору процедури сертифікації згідно додатків до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України 17.08.2012 № 521;

- підготовка договірних документів;

- аналіз супровідних документів;

- ідентифікацію КТЗ;

- випробування КТЗ (за необхідністю);

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження КТЗ (далі – сертифікат відповідності);

- видачу сертифіката відповідності (Додаток Є форма Ф-7.4/08-7) із занесенням його до Реєстру ОС та/або іншого Реєстру відповідної Системи, в якій проводились роботи з оцінки відповідності;

- визнання робіт із оцінки відповідності.

4.4 Рішення щодо відповідності КТЗ приймає керівник ОС. При цьому обов`язковою є умова, що рішення щодо видачи (або відмови у видачі) сертифіката щодо індивідуального затвердження типу КТЗ виносить особа, що не брала участі в сертифікації.

# 5. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ

## 5.1 Подання заявки на сертифікацію.

5.1.1 Для проведення сертифікації Заявник подає до ОС Заявку (Додаток А форма Ф-7.4/08-1).

5.1.2 До заявки додаються:

- документи, що посвідчують юридичну особу (в разі, якщо заявник є юридичною особою);

- документи, що посвідчують фізичну особу: копія паспорту, ідентифікаційного номеру (в разі, якщо заявник є фізичною особою);

- копії документів, що підтверджують його повноваження щодо представлення на індивідуальне затвердження КТЗ чи партії обладнання;

- докази відповідності КТЗ та/або обладнання (за наявності);

- копія договору (контракту) на поставку (в разі, якщо КТЗ ввозиться на митну територію України);

- копія провізного документа (в разі, якщо КТЗ ввозиться на митну територію України);

копія фінансового документа (в разі, якщо КТЗ ввозиться на митну територію України);

- технічні умови (за наявності);

- експлуатаційна документація (технічні характеристики, креслення, схеми, фотографії, тощо) (за наявності);

- копії сертифікатів та протоколів сертифікаційних випробувань, отриманих раніше в інших органах з сертифікації (за наявності);

- інші документи, що містять інформацію про конструкцію чи технічні характеристики КТЗ або обладнання (за наявності);

- завірена копія контракту, фінансовий або інший документ, що підтверджує походження КТЗ.

## 5.2 Розгляд заявки і прийняття рішення

Розгляд заявки і прийняття рішення здійснюється відповідно до процедури Пр.7.3/01 «Порядок подання і розгляду заявки на проведення оцінки відповідності та прийняття рішення по ній».

5.2.1 ОС під час розгляду заявки виконує такі процедури (при цьому мають ураховуватися документальні підтвердження, надані виробником чи його представником в Україні або компетентними органами, визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р. (Угода 1958 року про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, з поправками від 1995 року щодо наявності відповідних сертифікатів та/або протоколів випробувань на вироби цього типу (варіанта, версії)):

- реєструє заявку в журналі обліку і заводить справу на сертифікацію КТЗ Заявника;

- керівник ОС визначає відповідальних виконавців за всі етапи проведення робіт із сертифікації КТЗ;

- керівник ОС розробляє план діяльності з оцінювання з призначенням персоналу для кожного завдання з оцінювання.

- відповідальний виконавець проводить експертизу заявки та наданих документів;

- в разі потреби визначає перелік додаткових документів, які повинен надати Заявник для проведення сертифікації;

- готує документи за прийнятими формами для укладання договору із Заявником на проведення робіт із сертифікації, узгоджує терміни їх виконання та вартість;

- визначає акредитовані випробувальні лабораторії, центри та інші організації;

- готує проект рішення за поданою заявкою та подає на підпис керівнику ОС.

5.2.2 ОС не пізніше 30 календарних днів від дня реєстрації заявки надсилає Заявнику рішення за заявкою (Додаток Б Форма Ф-7.4/08-2), яке містить основні умови сертифікації. У разі позитивного рішення за заявкою ОС одночасно надсилає Заявнику проект договору про проведення робіт з сертифікації.

Копії рішення надсилаються до:

- ВЛ, що буде проводити випробування;

5.2.3 Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних матеріалів виявиться неможливість проведення подальших робіт із сертифікації, ОС надає Заявникові обґрунтоване рішення про неможливість проведення сертифікації і скасовує заявку. У разі незгоди з прийнятим рішенням, Заявник може оскаржити рішення ОС у порядку відповідно до розділу 7 цього Порядку.

## 5.3 Визначення процедури сертифікації

5.3.1 Процедура сертифікації визначається ОС під час розгляду заявки.

5.3.2  Сертифікація одиничної партії КТЗ:

Випробування з метою сертифікації проводяться щодо кожного КТЗ, заявленого на сертифікацію.

5.3.2.1. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження видають на КТЗ, якщо:

а) згідно з результатами ідентифікації КТЗ відповідає технічному опису, наданому виробником КТЗ, або, за його відсутності, технічному опису, який в обсязі, необхідному для заповнення сертифіката відповідності, надає технічна служба чи випробувальна лабораторія за результатами ідентифікації та/чи випробовувань цього КТЗ;

б) протоколом (протоколами) випробувань акредитованої лабораторії та/або технічної служби підтверджено відповідність КТЗ технічним приписам щодо індивідуального затвердження.

5.3.2.2 У разі індивідуального затвердження КТЗ категорій M2 та M3, переобладнаного згідно з вимогами статті 32 Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607 "Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів", перевіряють відповідність конструкції та технічного стану цього КТЗ технічним приписам (розділ V. “Перелік вимог щодо індивідуального затвердження конструкції КТЗ категорій M, N, O, L” наказу Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521), пов'язаним зі змінами, унесеними в конструкцію КТЗ під час переобладнання, та додатково:

а) для одиничного переобладнання КТЗ - вимогам, за умови виконання яких виробник або спеціально уповноважена Кабінетом Міністрів України організація погоджує зазначене переобладнання;

б) у разі переобладнання п'яти і більше КТЗ категорій M2 та M3 протягом року суб'єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність з переобладнання КТЗ, - вимогам, що викладені в нормативно-технічній документації на відповідний вид переобладнання та свідоцтві про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

5.3.2.3 Під час сертифікації КТЗ, що перебувають в експлуатації, перевіряють технічний стан відповідних систем та елементів КТЗ згідно з технічними приписами (розділ V. “Перелік вимог щодо індивідуального затвердження конструкції КТЗ категорій M, N, O, L” наказу Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521), які містять експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методів контролю.

5.3.3 Процедура сертифікація складових частин та обладнання, які можуть бути встановлені на КТЗ:

Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, відібраних від заявленої партії в порядку та кількості, встановлених ОС у відповідності з вимогами НД. За позитивними результатами сертифікаційних випробувань видається сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження з наведенням розміру сертифікованої партії.

5.3.3.1. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження видають на, якщо:

а) згідно з результатами ідентифікації обладнання відповідає інформаційному документу, наданому виробником обладнання, або, за його відсутності, технічним характеристикам, які в обсязі, необхідному для заповнення сертифіката відповідності, надає технічна служба чи випробувальна лабораторія за результатами ідентифікації та/чи випробувань відібраних зразків обладнання;

б) протоколом (протоколами) випробувань акредитованої лабораторії та/або технічної служби підтверджено відповідність відібраних зразків обладнання технічним приписам.

## 5.4 Відбір та ідентифікація зразків для випробувань

Відбір та ідентифікація зразків для випробувань проводиться відповідно до процедури Пр.7.4/02 «Порядок оцінювання продукції за технічними регламентами».

## 5.5 Відбір зразків для випробувань

5.5.1 Відбір зразків частин і обладнання КТЗ для випробувань проводиться ОС або, за його дорученням, іншою організацією.

5.5.1.1 Кількість зразків для випробувань залежить від типу продукції, необхідних випробувань та розміру партії продукції, в разі необхідності випробувань більшої кількості зразків відповідальний виконавець докладно обгрунтовує таку необхідність;

5.5.1.2 Кількість зразків для випробувань має відповідати кількості, зазначеній в рішенні ОС за заявкою, або в листі до організації, яка відповідає за зберігання.

5.5.1.3. Відбір зразків проводиться зі складу виробника, постачальника.

5.5.1.4 Відбір зразків проводиться у присутності уповноваженого представника Заявника і оформлюється актом відбору зразків у трьох примірниках (Додаток Г форма Ф-7.4/08-4). Один примірник залишається у Заявника, другий надсилається в ОС для зберігання, третій - до ВЛ, яка зазначена в рішенні за заявкою.

5.5.2 Відібрані зразки повинні бути укомплектовані, в разі необхідності опломбовані і упаковані. Доставку відібраних для випробувань зразків до ВЛ і повернення їх після випробувань Заявник виконує за свій кошт.

## 5.6 Випробування зразків з метою підтвердження відповідності.

5.6.1 Випробування зразків проводяться тільки ВЛ, які визначені ОС у рішенні за заявкою.

5.6.2 Зразки випробовуються на відповідність вимогам, зазначених у рішенні. За результатами випробувань ВЛ подає до ОС протокол сертифікаційних випробувань. Протокол повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником ВЛ. Якщо випробування проводились ВЛ, що акредитовані тільки на технічну компетентність, протокол випробувань підписується представником ОС, під контролем якого проводились ці випробування, і затверджується керівниками ОС і ВЛ.

5.6.3 У разі отримання негативних результатів хоча б за одним з показників випробування з метою підтвердження відповідності припиняються. Про негативні результати випробувань ВЛ повідомляє ОС, який приймає рішення щодо припинення або можливості продовження робіт із сертифікації. Повторні випробування, у разі припинення робіт із оцінки відповідності, можуть бути проведені тільки після подання нової заявки і надання ОС доказів виконання Заявником коригувальних заходів для усунення причин, що призвели до невідповідності КТЗ встановленим вимогам.

## 5.7 Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності.

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження видається, якщо:

а) згідно з результатами ідентифікації продукція відповідає технічному опису, наданому виробником, або, за його відсутності, технічному опису, який в обсязі, необхідному для заповнення сертифіката відповідності, надає випробувальна лабораторія за результатами ідентифікації та/чи випробовувань;

б) протоколом (протоколами) випробувань лабораторії підтверджено відповідність технічним приписам щодо індивідуального затвердження.

ОС протягом 10 робочих днів після закінчення робіт з оцінювання ознайомлює заявника з повним звітом за результатами оцінювання за заявкою, у якому вказано виявлені невідповідності, які він повинен усунути, щоб забезпечити відповідність сертифікаційним вимогам, а також обсяг робіт з повторного оцінювання (Звіт про оцінювання оформляється за формою Ф-7.4/18.

5.7.1 Якщо заявник доведе, що він може виправити невідповідності в прийнятний строк, то після виконання ним коригувальних дій ОС  продовжує роботи з урахуванням раніше виконаних робіт. У випадку відмови заявника від усунення невідповідностей, ТОВ "КСЦ-КОНКОРД" видає рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності з аргументуванням своїх дій за встановленою формою Ф-7.4/02-9.

5.7.2 За позитивними результатами коригувальних дій ОС ухвалює рішення щодо видачі сертифіката відповідності на КТЗ.

Відповідальна особа, після виконання всіх етапів оцінювання відповідності продукції встановленим сертифікаційним вимогам, надає керівнику ООВ оформлений звіт про оцінювання. Звіт повинен містити результати виконання всіх етапів діяльності, визначені в програмі оцінювання, із зазначенням встановлених відхилень та невідповідностей. При цьому особа, яка здійснює аналізування, не повинна брати участь в оцінюванні.

Рішення про видачу сертифікату відповідності затверджує керівник ОС або керівник з якості (Особа що затверджує рішення не повинна брати участь в оцінюванні).

5.7.3 ОС проводить оцінювання робіт із сертифікації, виконаних відповідно до вимог цього Порядку. Під час аналізу результатів випробувань оцінюються їхня повнота, об'єктивність, вірогідність, показники точності та інші характеристики.

## 5.8 Видача сертифіката відповідності

5.8.1 Сертифікат відповідності видається ОС на одиничний виріб КТЗ або партію нових частин і обладнання КТЗ.

5.8.2 На підставі протоколів з позитивними результатами випробувань, акта ідентифікації ОС оформляє сертифікат відповідності та реєструє його в Реєстрі ОС або Системи в якій проводилась сертифікація.

5.8.3 Форма сертифіката відповідності, встановлена в формах Ф-7.4/08-8, Ф-7.4/08-9 та Ф-7.4/08-10 цієї процедури.

5.8.4 ОС може прийняти рішення про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності у відповідності до процедури Пр.7.11/01 «Порядок скасування, призупинення та поновлення дії сертифікатів, атестатів виробництва».

5.8.5 Рішення ОС про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності може бути скасовано у випадку, якщо проведенням коригувальних заходів Заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення у місячний термін і підтвердити відповідність КТЗ вимогам.

5.8.6 Коригувальні заходи виконуються Заявником відразу  після одержання рішення про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює ОС. Усі витрати на проведення коригувальних заходів і контроль за їх виконанням несе Заявник сертифікованого КТЗ.

5.8.8 Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо після їх виконання КТЗ відповідає вимогам нормативних документів.

5.8.9 КТЗ, на які(ий) була зупинена або припинена дія сертифіката відповідності, може заявлятися Заявником на повторну сертифікацію після виконання всіх коригувальних заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень.

## 5.9 Інформація за результатами робіт із сертифікації

ОС веде облік сертифікатів власного реєстру та облік виданих сертифікатів виданих в інших Системах.

## 5.10 Ідентифікація сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження.

5.10.1. Ідентифікація сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження здійснюється за реєстраційним номером. Реєстраційний номер сертифіката відповідності містить чотири розділи (перші три розділи відділяють один від одного символом "крапка" - ".", а третій від четвертого - символом "дефіс" - "-"):

5.10.1.1 розділ I - літери "UA";

5.10.1.2 розділ II - номер призначеного органу із сертифікації відповідно до реєстру Міністерства економічного розвитку і торгівлі;

5.10.1.3 розділ III - чотиризначний порядковий номер сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження за реєстром ОС;

5.10.1.4 розділ IV - дві останні цифри року внесення сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження до реєстру ОС

5.10.2 Приклади реєстраційного номера сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження: UA.014.0001-17.

# 6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ОС та організації, що діють за його дорученням, забезпечують конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю відповідно до процедури Пр.4.5/01 «Конфіденційність».

# 7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ

7.1 Якщо Заявник бажає опротестувати заходи щодо його заявки на сертифікацію КТЗ, визнання робіт із сертифікації або рішення про скасування сертифіката відповідності, він повинен подати письмову апеляцію до ОС не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє прийнятого рішення (Пр.7.13/01 Розгляд апеляцій, скарг та спірних питань).

7.2 Для розгляду кожної апеляції ОС створює апеляційну комісію, до складу якої не залучаються співробітники, які виконували конкретні роботи з сертифікації, стосовно яких прийняте відповідне рішення.

7.3 Для розгляду апеляції надаються такі документи:

- апеляція Заявника;

- листування щодо спірного питання між ОС, ВЛ та Заявником;

- відповідні документи випробувань, перевірки;

- зразки або фотознімки продукції;

- технічна документація на КТЗ (у разі необхідності).

Документи надаються не пізніше, ніж за два тижні до засідання комісії.

7.4 Заявник має право бути заслуханим при розгляді його апеляції.

7.5 Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення повинні бути присутні тільки члени комісії у повному складі.

7.6 Апеляційна комісія приймає одне з таких рішень:

- видати чи визнати сертифікат відповідності

- відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

- підтвердити призупинення або скасування дії сертифіката відповідності .

7.7 Рішення письмово доводиться до Заявника протягом п’яти днів після його прийняття.

7.8 Витрати, пов’язані з розглядом апеляції, несе кожна із сторін.

7.9 У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії  Заявник має право звернутися  до суду чи арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

# 8. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ

8.1 Під час сертифікації КТЗ фінансові взаємовідносини встановлюються між:

- органом сертифікації;

- випробувальними лабораторіями (центрами);

- Заявником.

8.2 Оплаті Заявником підлягають всі роботи , що пов’язані з сертифікацією заявленої ним продукції, незалежно від їх результатів.

8.3 Оплата робіт із сертифікації проводиться на підставі договорів, що укладаються відповідно до одного з нижченаведених варіантів:

- Заявник укладає договір на проведення усіх робіт з ОС. Із одержаних за договором коштів ОС сплачує кошти за проведення відповідних робіт ВЛ або іншим організаціям;

- Заявник укладає окремі договори з ОС, ВЛ або іншими організаціями, що зазначені в рішенні за заявкою як співвиконавці робіт з сертифікації КТЗ.

8.4 Вартість робіт з сертифікації визначається калькуляцією робіт ОС.

# ДОДАТКИ

## Додаток А

Форма Ф-7.4/08-1 «Заявка на проведення сертифікації щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу»

ЗАЯВКА

на проведення сертифікації щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу

(Ф-7.4/08-1)

(назва підприємства-виготовлювача, постачальника (надалі заявник);  адреса код ЄДРПОУ)

в особі

(прізвище, ім’я, по батькові керівника та його посада )

просить провести сертифікацію щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу

(назва КТЗ, код за ДКПП, рік виготовлення із вказанням інформації щодо користування(новий або б/к))

що постачається у вигляді одноразового виробу

що постачається партією у кількості

(необхідне підкреслити)

(Ідентифікаційний номер КТЗ (VIN)*)

на відповідність вимогам Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання» затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України 17.08.2012 №521 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.09.2012р. №1586/21898

«*» - в разі заявки на партію нових КТЗ, однієї марки, одного типу кількість якої становить більше ніж 1(один) КТЗ, перелік даних щодо ідентифікаційних номерів КТЗ (VIN) вказуються окремим додатком.

Заявник зобов’язується:

- завжди виконувати відповідні положення програми сертифікації;

- створювати усі необхідні умови для провадження оцінювання, зокрема надавання документації на експертування та доступу до всіх галузей, зареєстрованих даних (зокрема звіти про внутрішні перевірки), а також доступу до персоналу, з метою оцінювання (випробування, інспектування, оцінювання, повторне оцінювання) і розгляду скарг;

- робити заяви, що стосуються сертифікації тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої надано сертифікацію;

- не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу сертифікації і не робити будь-яких заяв про сертифікацію своєї продукції, які Орган з сертифікації може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману;

- у разі призупинення дії або скасування сертифікації припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і вернути на вимогу органу сертифікації всі документи з сертифікації;

- використовувати сертифікат лише для зазначення того, що продукцію сертифіковано відповідно визначеним стандартам;

- забезпечувати гарантію того, що жоден сертифікат чи звіт або будь-яку їх частину не буде використано, щоб вводити в оману;

- посилаючись на свій стандарт у засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримуватись вимог органу сертифікації;

- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;

- вести облік усіх рекламацій (претензій) на продукцію щодо якої проводилося оцінювання (сертифікація) та негайно повідомляти про них орган з сертифікації;

- сплатити всі витрати на проведення сертифікації.

4. Додаткові відомості

Керівник підприємства

(підпис)                                           (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)                                           (ініціали та прізвище)

Печатка                                                                              Дата _________

## Додаток Б

Форма Ф-7.4/08-2 «Рішення за заявкою на проведення сертифікації щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу»

| РІШЕННЯ | № |  |
| --- | --- | --- |

за заявкою на проведення сертифікації щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу

| Розглянувши заявку: |  |
| --- | --- |

(назва підприємства-виробника, дата)

| на сертифікацію: |  |
| --- | --- |

(назва КТЗ, код за ДКПП або УКТЗЕД)

повідомляємо: Сертифікація КТЗ буде проведена відповідно до вимог Порядку  затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин  та  обладнання (затверджений Наказом Міністерства інфраструктури України 17.08.2012  № 521, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за N 1586/21898)

| Процеси сертифікації: |  | Виконавець*: | +/-/0** |
| --- | --- | --- | --- |
| аналіз наданої заявником супровідної документаці |  |  |  |
| Відбір зразка (вразі проведення сертифікації запчастин) |  |  |  |
| ідентифікацію |  |  |  |
| випробування |  |  |  |
| складання звіту за результатами оцінювання |  |  |  |
| прийняття рішення щодо можливості видачі сертифіката щодо індивідуального затвердження типу КТЗ |  |  |  |

* - прізвище виконавця

** -  «+» - процес позитивний, «-» - процес негативний, «0» - процес не застосовується

Випробування, з метою сертифікації будуть проведені:

| Назва випробувальної лабораторії: | Адреса випробувальної лабораторій: | Атестат акредитації виробувальної лабораторії: | Чинний до |
| --- | --- | --- | --- |

Випробування провести на відповідність вимогам:

| Позначення вимог: |  |
| --- | --- |

| Роботи проводяться на підставі: |  |
| --- | --- |

(господарських договорів або інших угод)

| Керівник ОС | Прізвище, ініціали | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Підготував відповідальний виконавець: | Прізвище, ініціали | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

## Додаток В

Форма Ф-7.4/08-3 «Аналіз наданої супровідної документації за заявкою»

Аналіз наданої супровідної документації за заявкою

(Ф-7.4/08-3)

| № |  |  | від |  | 201 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Назва документа | Наявність документа, +/-* | Відповідність документа, +/-** |
| --- | --- | --- |
| Заявка на проведення сертифікації щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу |  |  |
| Документи, що посвідчують юридичну особу |  |  |
| Документи, що посвідчують фізичну особу: копія паспорту, ідентифікаційного номеру |  |  |
| Експлуатаційна документація (технічний опис, технічні характеристики, креслення, схеми, фотографії, тощо) |  |  |
| Технічні умови |  |  |
| Копія договору (контракту) на поставку |  |  |
| Копія свідоцтва про реєстрацію КТЗ, що видане компетентними органами держави- члена Женевської угоди 1958р. |  |  |
| Наявність відомостей про відповідність КТЗ екологічному стандарту |  |  |
| Завірена копія контракту, фінансовий або інший документ, що підтверджує походження продукції, митна декларація |  |  |
| Протоколи випробувань |  |  |
| Сертифікати відповідності |  |  |
| Повідомлення про офіційне затвердження |  |  |

* - «+» - наявна, «-» - відсутня

** - «+» - відповідає, «-» - не відповідає

Висновок:

|  | Супровідної документації достатньо для подальших робіт із сертифікації |
| --- | --- |
|  | Супровідної документації не достатньо для подальших робіт із сертифікації |

Відповідальний виконавець:         _________________           _____________  _____________

Прізвище, ініціали                                         Підпис                             Дата

## Додаток Г

Форма Ф-7.4/08-4 «Акт відбору зразків»

АКТ

відбору зразків

(Ф-7.4/08-4)

| число | місяць | рік |
| --- | --- | --- |

| На(у) |  |
| --- | --- |

(назва підприємства, організації, установиабо ім´я та по батькові громадянина-підприємця, місце відбору зразків)

| мною, |  |
| --- | --- |

(прізвище, ініціали  представника ОС )

| в присутності |  |
| --- | --- |

(посада, прізвище, ініціали уповноважених представників, назва підприємства, організації, установи)

| Відбір зразків проведено згідно Рішення № |  | від |  |  | 20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

відібрані зразки, для проведення сертифікації:

| Назва зразків КТЗ | Обсяг партії | К-ть відібраних зразків | Дата виготовлення |
| --- | --- | --- | --- |

відібрані зразки мають бути  доставлені до  випробувальної  лабораторії:

| Назва випробувальної лабораторії: | Адреса випробувальної лабораторій: | Атестат акредитації випробувальної лабораторії: | Чинний до |
| --- | --- | --- | --- |

| Представник ОС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прізвище, ініціали |  | Підпис |  | Дата |

| Представник заявника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прізвище, ініціали |  | Підпис |  | Дата |

## Додаток Д

Форма Ф-7.4/08-5 «Акт ідентифікації»

АКТ

ідентифікації

(Ф-7.4/08-5)

(назва КТЗ)

| що заявлений на сертифікацію |  |
| --- | --- |

(назва підприємства, організації заявника)

| виготовлений |  |
| --- | --- |

(назва підприємства, організації, адреса виробничих потужностей)

| Представник органу з сертифікації |  |
| --- | --- |

(прізвище та ініціали)

| та уповноважений представник заявника |  |
| --- | --- |

(прізвище та ініціали)

склали цей  акт про те, що  проведена перевірка відповідності фактичних ідентифікаційних ознак інформаційним документам:

|  | Технічним описом виробника КТЗ |
| --- | --- |
|  | Технічним описом в обсязі, необхідному для заповнення сертифіката відповідності |

КТЗ ідентифікований як:

Висновок:

|  | КТЗ ідентифікований і може бути переданий на випробування з метою сертифікації. |
| --- | --- |
|  | КТЗ не відповідає інформаційним документам. |

| Представник ОС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прізвище, ініціали |  | Підпис |  | Дата |

| Представник заявника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прізвище, ініціали |  | Підпис |  | Дата |

| Замовник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель |  |  |  |  |  |  |  | колір |  |  |  |
| VIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лобове скло | (Е )43R- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передня фара | ліва/права (Е ) |  |  |  |  | Кут нахилу фар |  |  |  |  | % |
| Габаритні вогні передні | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протитуманна фара передня | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денні ходові вогні | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показчик повороту | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзеркало | Зовн (Е ) |  |  |  | Внутр. (Е ) |  |  |  |  |  |  |
| Бокове переднє скло | Ліве (Е )43R- |  |  |  | Праве (Е )43R- |  |  |  |  |  |  |
| Бокове переднє мале скло | Ліве (Е )43R- |  |  |  | Праве (Е )43R- |  |  |  |  |  |  |
| Бокове середнє скло | Ліве (Е )43R- |  |  |  | Праве (Е )43R- |  |  |  |  |  |  |
| Бокове заднє скло | Ліве (Е )43R- |  |  |  | Праве (Е )43R- |  |  |  |  |  |  |
| Бокове заднє мале скло | Ліве (Е )43R- |  |  |  | Праве (Е )43R- |  |  |  |  |  |  |
| Бокове заднє додаткове скло | Ліве (Е )43R- |  |  |  | Праве (Е )43R- |  |  |  |  |  |  |
| Заднє скло | (Е )43R- |  |  |  | (Е )43R- |  |  |  |  |  |  |
| Задня фара | Ліва (Е ) |  |  |  | Права (Е ) |  |  |  |  |  |  |
| Габаритні вогні задні | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліхтар заднього ходу | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протитуманна фара задня | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додатковий стоп | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Світловідбивач позаду авто | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсвітка номерного знака | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремінь сидіння водія | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремінь сидіння переднього пасажира | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремені сидіння задніх пасажирів | (Е ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шини, тиск ( bar ) | / R- |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |
| Кількість дверей |  |  | Кількість місць |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місце розміщення таблички |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розміщення VIN на шасі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коробка передач | Механічна ( ) |  |  | Автомат |  |  |  |  |  |  |  |
| Розташування двигуна / кількість циліндрів/ | По вздовж |  |  | L- |  |  |  |  | V- |  |  |
|  | По перек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробіг | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привід | Передній | Задній |  |  |  | Повний |  |  |  |  |  |

## Додаток Е

Форма Ф-7.4/08-6 «Звіт за результатами оцінювання КТЗ»

Звіт за результатами оцінювання КТЗ

(Ф-7.4/08-6)

| № |  | від |  |  | 20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

проведена робота з сертифікації щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу:

(назва продукції, ідентифікаційні ознаки)

| що заявлений на сертифікацію |  |
| --- | --- |

(назва підприємства, організації заявника)

| виготовлений |  |
| --- | --- |

(назва підприємства, організації, адреса   виробничих   потужностей)

| Сертифікація проведена: | потрібне відмітити |  | одиничного зразка КТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | партії КТЗ |

Результат проведених робіт:

| Вид робіт, що проводились | +/-/0* | Назва, номер та дата документа |
| --- | --- | --- |
| Аналіз наданої заявником документації |  |  |
| Ідентифікація КТЗ |  |  |
| Випробування |  |  |

* -  «+» - процес позитивний, «-» - процес негативний, «0» - процес не застосовується

| Підготував відповідальний виконавець: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прізвище, ініціали |  | Підпис |  | Дата |

## Додаток Є

Форма Ф-7.4/08-7 «Рішення щодо можливості видачі сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу»

Рішення №

щодо можливості видачі сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу

(Ф-7.4/08-7)

На основі проведених робіт орган з сертифікації вважає:

|  | можливим видати та зареєструвати у Реєстрі ОС сертифікат відповідності | назва продукції: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ідентифікаційна ознака: |  |
|  |  | номер сертифіката: |  |

|  | відмовити у видачі сертифікату відповідності | назва продукції: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ідентифікаційна ознака: |  |
|  |  | підстава: |  |

| Підготував відповідальний виконавець: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прізвище, ініціали |  | Підпис |  | Дата |

| Керівник ОС: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прізвище, ініціали |  | Підпис |  | Дата |

М.П.

## Додаток Ж

Форма Ф-7.4/08-8 «Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу

(Ф-7.4/08-8)

Особа, що підписалася нижче: _______________________________________________________________________, (ініціали, прізвище, посада) Підтверджує, що даний колісний транспортний засіб (КТЗ): 0.1. Торгове найменування (марка) виробника: _______________________________________ 0.2. Тип: _______________________________________________________________________ варіант: _______________________________________________________________ версія: ________________________________________________________________ 0.2.1. Торгове найменування КТЗ: _________________________________________________ 0.4. Категорія: __________________________________________________________________ 0.5. Найменування і місцезнаходження виробника: ___________________________________ 0.6. Місце розміщення та метод закріплення обов'язкових табличок: ____________________ Розміщення ідентифікаційного номера на шасі: ______________________________________ 0.10. Ідентифікаційний номер КТЗ (VIN): ___________________________________________ Номер сертифіката типу/номер сертифіката відповідності(1): ________________________________________________________________________________ Дата видачі: ____________________________________________________________________ Найменування підрозділу (уповноваженого представника) (1) виробника/органу, що виконував процедуру затвердження(1): _______________________________________________________________________ Даний колісний транспортний засіб може бути зареєстровано і/або допущено до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження. (3)(4) Даний колісний транспортний засіб може бути допущено до виконання ________________________________________________________________________________ (вид перевезень або функцій) Місце видання сертифіката: _________________________________________________ Дата видання: ____________________________________________________________________ Підпис посадової особи:; ______________________ (посада); ____________________ (прізвище, ініціали). Додаток: /перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження.

Зворотній бік

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії M1

Загальні конструктивні характеристики

1. Кількість осей: ___________ і коліс:

3. Рушійні осі (кількість, розташування, взаємозв'язок): ___________

Основні розміри

4. Колісна база(5): ___________ мм

4.1. Відстані між осями: 1 - 2: мм; 2 - 3: ___________ мм; 3 - 4: мм

5. Довжина: ___________ мм

6. Ширина: ___________ мм

7. Висота: ___________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому стані: ___________ кг(6)

16. Максимальні технічно припустимі маси:

16.1. Максимальна технічно припустима повна маса: ___________ кг

16.2. Технічно припустима маса на кожній осі: 1. ______ кг; 2. ______ кг; 3. _______кг і т. д.

16.4. Технічно припустима максимальна маса комбінації КТЗ: ___________ кг

18. Максимальна маса причепа:

18.1. З рухомим у вертикальній площині зчіпним пристроєм ___________ кг

18.3. З нерухомим у вертикальній площині зчіпним пристроєм ___________ кг

18.4. За відсутності робочої системи гальмування: ___________ кг

19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчіпний пристрій: __ кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: ___________

21. Код двигуна (позначений на двигуні): ____________

22. Робочий принцип: ___________

23. Електричний КТЗ: так/ні(1)

23.1. Гібридний КТЗ: так/ні(1)

24. Кількість і розташування циліндрів: ___________

25. Робочий об'єм: ___________ см3

26. Вид(и) палива: ___________

26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна(1) _

27. Максимальна потужність, нетто(7): __________ кВт за частоти обертання: ___________хв-1
або максимальна потужність електродвигуна: ___________ кВт(1)

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість: ___________ км/год

Осі та підвіска

30. Колія осей: 1. ___________ мм; 2. ___________ мм; 3. ___________ мм

35. Колеса та шини(8): ___________

Гальмівна система

36. Тип гальмівних з'єднувачів причепа: механічні / електричні / пневматичні / гідравлічні(1)

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): ___________

40. Колір КТЗ(10): ___________

41. Кількість та особливості конструкції дверей: ___________

42. Кількість місць для сидіння (включаючи водія)(11): ___________

42.1. Місця, призначені для використання тільки на нерухомому КТЗ: ___________

42.3. Кількість місць, призначених для перевезення пасажирів на інвалідних візках: _______

Екологічні показники

46. Рівень шуму: зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу

на нерухомому КТЗ: ___________ дБ(A) за частоти обертання: ___________ хв-1

під час руху КТЗ: ___________ дБ(A)

47. Позначення рівня екологічної норми: ___________, код екологічної норми: ___________ стосовно викидів забруднювальних речовин з відпрацьованими газами(12)

48. Викиди забруднювальних речовин та димність відпрацьованих газів(13):

позначення нормативного документа, застосованого під час виконання процедур затвердження типу: ___________

1.1. Випробовування типу I або ESC(1)

CO: ___________; HC___________; NOx: ___________; HC + NOx: ___________

Тверді частки: ___________

Димність: ___________ м-1

1.2. Випробовування типу I (Євро 5 або 6(1))

CO: ________; THC: ________; NMHC: ________; NOx: ________; THC + NOx: ________.

Тверді частки (маса): ___________. Тверді частки (кількість): ___________

2. Випробування ETC (якщо застосовно):

CO: _________; NOx: _________; NMHC: _________; THC: _________; CH4: _________.

Тверді частки:

48.1. Димність (скоригований коефіцієнт поглинання): ___________ м-1

49. Викиди CO2/витрата палива/витрата електричної енергії(13): вказати нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу

1. Силові установки за винятком електричних КТЗ

|  | Викиди CO2 | Витрата палива |
| --- | --- | --- |
| Міський цикл | ______ г/км | ____ дм3/100км (л/100 км) |
| Прискорений міський цикл | ______ г/км | ____ дм3/100 км (л/100 км) |
| Комбінований цикл | ______ г/км | ____ дм3/100 км (л/100 км) |
| Приведене, комбіноване значення | ______ г/км | ____ л/100 км |

2. Електричні та гібридні КТЗ:

Витрата електричної енергії (приведене, комбіноване(1) значення) ___________ Вт·год/км

Запас ходу ___________ км.

Різне

51. Для КТЗ спеціального призначення: призначення: ___________

52. Примітки(14): ___________

Зворотній бік

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії M2

Загальні конструктивні характеристики

1. Кількість осей: ___________ і коліс: ___________

1.1. Кількість та номери позицій осей зі здвоєними колесами: ___________

2. Керуючі осі (кількість, номери позицій): ___________

3. Рушійні осі (кількість, розташування, взаємозв'язок): ___________

Основні розміри

4. Колісна база(5): ___________ мм

4.1. Відстані між осями: 1 - 2: ___________ мм; 2 - 3: ___________ мм; 3 - 4: ___________ мм

5. Довжина: ___________ мм

6. Ширина: ___________ мм

7. Висота: ___________ мм

9. Відстань між переднім габаритом КТЗ та центром зчіпного пристрою: ___________ мм

12. Задній звис: ___________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому стані: ___________ кг(6)

13.1. Розподіл цієї маси за осями: 1. _________ кг; 2. _________ кг; 3. _________ кг і т. д.

16. Максимальні технічно припустимі маси:

16.1. Максимальна технічно припустима повна маса: ___________ кг

16.2. Технічно припустима маса на кожній осі: 1. _________ кг; 2. __________кг; 3. кг і т. д.

16.3. Технічно припустима маса на кожній групі осей: 1. ___________ кг; 2. ___________ кг; 3. ___________ кг і т. д.

16.4. Технічно припустима максимальна маса комбінації КТЗ: _______ кг

17. Реєстраційні/експлуатаційні максимально припустимі маси в національному / міжнародному дорожньому русі(1)(15)

17.1. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима повна маса: ________ кг

17.2. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса на кожній осі:

1. ___________ кг; 2. ___________ кг; 3. ___________ кг і т. д.

17.3. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса на кожній групі осей:

1. ___________ кг; 2. ___________ кг; 3. ___________ кг і т. д.

17.4. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса комбінації КТЗ ________ кг

18. Максимальна маса причепа:

18.1. З рухомим у вертикальній площині зчіпним пристроєм ___________ кг

18.3. З нерухомим у вертикальній площині зчіпним пристроєм ___________ кг

18.4. За відсутності робочої системи гальмування: ___________ кг

19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчіпний пристрій: ___________ кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: ___________

21. Код двигуна (позначений на двигуні): ___________

22. Робочий принцип: ___________

23. Електричний КТЗ: так/ні(1)

23.1. Гібридний КТЗ: так/ні(1)

24. Кількість і розташування циліндрів: ___________

25. Робочий об'єм: ___________ см3

26. Вид(и) палива: ___________

26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна(1) ___________

27. Максимальна потужність, нетто(7): _________ кВт за частоти обертання: _________ хв-1
або максимальна потужність електродвигуна _ кВт(1)

28. Коробка передач (тип): ___________

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість: ___________ км/год

Осі та підвіска

30. Колія осей: 1. ___________ мм; 2. ___________ мм; 3. ___________ мм

33. На рушійній(их) осі (осях) застосовано пневматичну підвіску або еквівалентні пристрої: так/ні(1)

35. Колеса та шини(8): ___________

Гальмівна система

36. Тип гальмівних з'єднувачів причепа: механічні / електричні / пневматичні / гідравлічні(1)

37. Тиск у магістралі гальмівної системи причепа: ___________ кПа

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): ___________

39. Клас КТЗ: клас I / клас II / клас III/ клас A / клас B(1)

41. Кількість та особливості конструкції дверей: ___________

42. Кількість місць для сидіння (включаючи водія) (11): ___________

42.1. Місця, призначені для використання тільки на нерухомому КТЗ: ___________

42.3. Кількість місць, призначених для перевезення пасажирів на інвалідних візках: ________ 43. Кількість місць для пасажирів, які стоять: ___________

Зчіпний пристрій

44. Номер затвердження або знак затвердження зчіпного пристрою (у разі нанесення): ______

45.1. Значення характеристик(1) D: ________/ V: ________/ S: ________/ U: ________

Екологічні показники

46. Рівень шуму: зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу на нерухомому КТЗ: ___________ дБ(A) за частоти обертання: ___________ хв-1 під час руху КТЗ: ___________ дБ(A)

47. Позначення рівня екологічної норми: ___________, код екологічної норми: ___________ стосовно викидів забруднювальних речовин з відпрацьованими газами(12)

48. Викиди забруднювальних речовин та димність відпрацьованих газів(13):

Позначення нормативного документа, застосованого під час виконання процедур затвердження типу: ___________

1.1. Випробовування типу I або ESC(1)

CO: ___________; HC: ___________; NOx: ___________; HC+NOx: ___________

Тверді частки: ___________

Димність: ___________ м-1

1.2. Випробовування типу I (Євро 5 або 6(1))

CO: _________; THC: _________; NMHC: _________; NOx_________; THC+NOx: _________

Тверді частки (маса): ___________ Тверді частки (кількість): ___________

2. Випробування ETC (якщо застосовно):

CO: _________; NOx: _________; NMHC: _________; THC: _________; CH4: _________

Тверді частки: ___________

48.1. Димність (скоригований коефіцієнт поглинання): ___________ м-1

Різне

51. Для КТЗ спеціального призначення: призначення: ___________

52. Примітки(14): ___________

Зворотний бік

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії M3

Загальні конструктивні характеристики

1. Кількість осей: ___________ і коліс: ___________

1.1. Кількість та номери позицій осей зі здвоєними колесами: ___________

2. Керуючі осі (кількість, номери позицій):

3. Рушійні осі (кількість, розташування, взаємозв'язок): ___________

Основні розміри

4. Колісна база(5): ___________ мм

4.1. Відстані між осями: 1 - 2: ___________ мм; 2 - 3: ___________ мм; 3 - 4: ___________ мм

5. Довжина: ___________ мм

6. Ширина: ___________ мм

7. Висота: ___________ мм

9. Відстань між переднім габаритом КТЗ та центром зчіпного пристрою: ___________ мм

12. Задній звис: ___________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому стані: ___________ кг(6)

13.1. Розподіл цієї маси за осями: 1. __________ кг; 2. __________ кг; 3. ___________кг і т. д.

16. Максимальні технічно припустимі маси:

16.1. Максимальна технічно припустима повна маса: ___________ кг

16.2. Технічно припустима маса на кожній осі: 1. _______________ кг; 2. _______________ кг; 3. _______________ кг і т. д.

16.3. Технічно припустима маса на кожній групі осей: 1. ___________ кг; 2. ___________ кг; 3. ___________ кг і т. д.

16.4. Технічно припустима максимальна маса комбінації КТЗ: ___________ кг

17. Реєстраційні/експлуатаційні максимально припустимі маси в національному / міжнародному дорожньому русі (1)(15)

17.1. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима повна маса: ___________ кг

17.2. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса на кожній осі:

1. ___________ кг; 2. ___________ кг; 3. ___________ кг і т. д.

17.3. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса на кожній групі осей:

1. ___________ кг; 2. ___________ кг; 3. ___________ кг і т. д.

17.4. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса комбінації КТЗ ___________ кг

18. Максимальна маса причепа:

18.1. З рухомим у вертикальній площині зчіпним пристроєм ___________ кг

18.3. З нерухомим у вертикальній площині зчіпним пристроєм ___________ кг

18.4. За відсутності робочої системи гальмування: ___________ кг

19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчіпний пристрій: ___________ кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: ___________

21. Код двигуна (позначений на двигуні): ___________

22. Робочий принцип: ___________

23. Електричний КТЗ: так/ні(1)

23.1. Гібридний КТЗ: так/ні(1)

24. Кількість і розташування циліндрів: ___________

25. Робочий об'єм: ___________ см3

26. Вид(и) палива: ___________

26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна(1): _______________

27. Максимальна потужність, нетто(7): __________ кВт за частоти обертання: __________ хв-1

або максимальна потужність електродвигуна кВт(1)

28. Коробка передач (тип): ___________

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість: ___________ км/год

Осі та підвіска

30.1. Колія кожної керуючої осі: ___________ мм

30.2. Колія всіх інших осей: ___________ мм

32. Розташування осі (осей), яка постійно сприймає навантаження:

33. На рушійній(их) осі (осях) застосовано пневматичну підвіску або еквівалентні пристрої: так/ні(1)

35. Колеса та шини(8): ___________

Гальмівна система

36. Тип гальмівних з'єднувачів причепа: механічні / електричні / пневматичні / гідравлічні(1)

37. Тиск у магістралі гальмівної системи причепа: ___________ кПа

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): ___________

39. Клас КТЗ: клас I / клас II / клас III/ клас A / клас B(1)

41. Кількість та особливості конструкції дверей: ___________

42. Кількість місць для сидіння (включаючи водія)(11): ___________

42.1. Місця, призначені для використання тільки на нерухомому КТЗ: _____________ 42.2. Кількість місць для сидіння: ___________ (нижній ярус) ___________ (верхній ярус) (включаючи водія)

42.3. Кількість місць, призначених для перевезення пасажирів на інвалідних візках: _____________

43. Кількість місць для пасажирів, які стоять: ___________

Зчіпний пристрій

44. Номер затвердження або знак затвердження зчіпного пристрою (у разі нанесення): ___________

45.1. Значення характеристик(1) D: _______/ V: _______/ S: _______/ U: _______

Екологічні показники

46. Рівень шуму: зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу
на нерухомому КТЗ: ___________ дБ(A) за частоти обертання: ___________ хв-1

під час руху КТЗ: ___________ дБ(A)

47. Позначення рівня екологічної норми: ___________, код екологічної норми: ___________ стосовно викидів забруднювальних речовин з відпрацьованими газами(12)

48. Викиди забруднювальних речовин та димність відпрацьованих газів(13):

Позначення нормативного документа, застосованого під час виконання процедур затвердження типу: ___________

1.1. Випробовування типу I або ESC(1)

CO: ________; HC: __________; NOx: __________; HC + NOx: _________

Тверді частки: ___________

Димність: ___________ м-1

2. Випробування ETC (якщо застосовно):

CO: _____; NOx: ______; NMHC: ______; THC: ______; CH4: ________

Тверді частки:

48.1. Димність (скоригований коефіцієнт поглинання): ___________ м-1

Різне

51. Для КТЗ спеціального призначення: призначення: ___________

52. Примітки(14): ___________

Зворотний бік

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії N1

Загальні конструктивні характеристики

1. Кількість осей: ___________ і коліс: ___________

1.1. Кількість та номери позицій осей зі здвоєними колесами: ___________

3. Рушійні осі (кількість, розташування, взаємозв'язок): ___________

Основні розміри

4. Колісна база(5): ___________ мм

4.1. Відстані між осями: 1 - 2: мм; 2 - 3: ___________ мм; 3 - 4: ___________ мм

5. Довжина: ___________ мм

6. Ширина: ___________ мм

7. Висота: ___________  мм

8. Зміщення сідельно-зчіпного пристрою відносно заднього мосту (максимальне та мінімальне): ___________ мм

9. Відстань між переднім габаритом КТЗ та центром зчіпного пристрою: ___________ мм

11. Довжина завантажувального простору: ___________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому стані: ___________ кг(6)

13.1. Розподіл цієї маси за осями: 1. __________ кг; 2. __________ кг; 3. __________ кг і т. д.

16. Максимальні технічно припустимі маси:

16.1. Максимальна технічно припустима повна маса: ___________ кг

16.2. Технічно припустима маса на кожній осі: 1. ______________ кг;  2. ______________ кг; 3. ______________ кг і т. д.

16.4. Технічно припустима максимальна маса комбінації КТЗ: ___________ кг

18. Максимальна маса причепа:

18.1. З рухомим у вертикальній площині зчіпним пристроєм: ___________ кг

18.2. Напівпричепа: ___________ кг

18.3. З нерухомим у вертикальній площині зчіпним пристроєм: ___________ кг

18.4. За відсутності робочої системи гальмування: ___________ кг

19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчіпний пристрій: ___________ кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: ___________

21. Код двигуна (позначений на двигуні): ___________

22. Робочий принцип: ___________

23. Електричний КТЗ: так/ні(1)

23.1. Гібридний КТЗ: так/ні(1)

24. Кількість і розташування циліндрів: ___________

25. Робочий об'єм: ___________ см3

26. Вид(и) палива: ___________

26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна(1) ___________

27. Максимальна потужність, нетто: ___________ кВт за частоти обертання: ___________ хв-1

або максимальна потужність електродвигуна ___________ кВт(1)

28. Коробка передач (тип): ___________

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість: ___________ км/год

Осі та підвіска

30. Колія осей: 1. ___________ мм; 2. ___________ мм; 3. ___________ мм

35. Колеса та шини(8): ___________

Гальмівна система

36. Тип гальмівних з'єднувачів причепа: механічні / електричні / пневматичні / гідравлічні(1)

37. Тиск у магістралі гальмівної системи причепа: ___________ кПа

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): ___________

40. Колір КТЗ(10): ___________

41. Кількість та особливості конструкції дверей: ___________

42. Кількість місць для сидіння (включаючи водія) (11): ___________

Зчіпний пристрій

44. Номер затвердження або знак затвердження зчіпного пристрою (у разі нанесення): ___________

45.1. Значення характеристик (1) D: _____/ V: _____/ S: _____/ U: _____

Екологічні показники

46. Рівень шуму: зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типуна нерухомому КТЗ: ___________ дБ(A) за частоти обертання: ___________ хв-1 під час руху КТЗ: ___________ дБ(A)

47. Позначення рівня екологічної норми: ___________ код екологічної норми: ___________ стосовно викидів забруднювальних речовин з відпрацьованими газами(12)

48. Викиди забруднювальних речовин та димність відпрацьованих газів(13):

Позначення нормативного документа, застосованого під час виконання процедур затвердження типу: ___________

1.1. Випробовування типу I або ESC(1)

CO: _________; HC: _________; NOx: _________; HC + NOx: _________.

Тверді частки: ___________

Димність: ___________ м-1

1.2. Випробовування типу I (Євро 5 або 6(1))

CO: _________; THC: __________; NMHC: __________; NOx: __________; THC + NOx: ___________

Тверді частки (маса): ___________ Тверді частки (кількість): ___________

2. Випробування ETC (якщо застосовно):

CO: _________; NOx: __________; NMHC: ___________; THC: __; CH4:

Тверді частки:

48.1. Димність (скоригований коефіцієнт поглинання): ___________ м-1

49. Викиди CO2/витрата палива/витрата електричної енергії(13): зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу

1. Силові установки за винятком електромобілів

|  | Викиди CO2 | Витрата палива |
| --- | --- | --- |
| Міський цикл | ___________г/км | ________дм3/100км (л/100 км) |
| Прискорений міський цикл | ___________г/км | ________дм3/100 км (л/100 км) |
| Комбінований цикл | ___________г/км | ________дм3/100 км (л/100 км) |
| Приведене, комбіноване значення | ___________г/км | ________л/100 км |

2. Електричні та гібридні КТЗ:

Витрата електричної енергії (приведене, комбіноване(1) значення) ___________ Вт·год/км

Запас ходу км

Різне

50. Затвердження конструкції щодо перевезення небезпечних вантажів: так/клас(и) ___________  /ні(1)

51. Для КТЗ спеціального призначення: призначення: ___________

52. Примітки(14): ___________

Зворотний бік

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорій N2 та N3

Загальні конструктивні характеристики

1. Кількість осей: ___________ і коліс: ___________

1.1. Кількість та номери позицій осей зі здвоєними колесами: ___________

2. Керуючі осі (кількість, номери позицій): ___________

3. Рушійні осі (кількість, розташування, взаємозв'язок): ___________

Основні розміри

4. Колісна база(5): ___________ мм

4.1. Відстані між осями: 1 - 2: ________ мм; 2 - 3: ________  мм; 3 - 4: ________ мм

5. Довжина: ___________ мм

6. Ширина: ___________ мм

8. Зміщення сідельно-зчіпного пристрою відносно заднього мосту (максимальне та мінімальне): ___________ мм

9. Відстань між переднім габаритом КТЗ та центром зчіпного пристрою: ___________ мм

11. Довжина завантажувального простору: ___________ мм

12. Задній звис: ___________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому стані: ___________  кг(6)

13.1. Розподіл цієї маси за осями: 1. __________ кг; 2. __________ кг; 3. __________ кг і т. д.

16. Максимальні технічно припустимі маси:

16.1. Максимальна технічно припустима повна маса: кг

16.2. Технічно припустима маса на кожній осі: 1. _______ кг; 2._______ кг; 3. _______ кг і т.д.

16.3. Технічно припустима маса на кожній групі осей: 1. _____ кг; 2. _____кг; 3. _____кг і т. д.

16.4. Технічно припустима максимальна маса комбінації КТЗ: __________ кг

17. Реєстраційні/експлуатаційні максимально припустимі маси в національному / міжнародному дорожньому русі (1)(15)

17.1. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима повна маса: __________ кг.

17.2. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса на кожній осі:
1. __________ кг; 2. __________ кг; 3. __________ кг і т. д.

17.3. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса на кожній групі осей:
1. __________ кг; 2. __________ кг; 3. __________ кг і т. д.

17.4. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса комбінації
КТЗ __________ кг

18. Максимальна маса причепа:

18.1. З рухомим у вертикальній площині зчіпним пристроєм: __________ кг

18.2. Напівпричепа: __________ кг

18.3. З нерухомим у вертикальній площині зчіпним пристроєм: __________ кг

18.4. За відсутності робочої системи гальмування: __________ кг

19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчіпний пристрій:
___________ кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: __________

21. Код двигуна (позначений на двигуні): __________

22. Робочий принцип: __________

23. Електричний КТЗ: так/ні(1)

23.1. Гібридний КТЗ: так/ні(1)

24. Кількість і розташування циліндрів: __________

25. Робочий об'єм: __________ см3

26. Вид(и) палива: __________

26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна(1) __________

27. Максимальна потужність, нетто(7): __________ кВт за частоти обертання: __________ хв-1

або максимальна потужність електродвигуна __________ кВт(1)

28. Коробка передач (тип): __________

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість: __________ км/год

Осі та підвіска

31. Розташування підйомної(их) осі (осей): __________

32. Розташування осі (осей), яка (які) постійно сприймає(ють) навантаження: __________

33. На рушійній(их) осі (осях) застосовано пневматичну підвіску або еквівалентні пристрої: так/ні(1)

35. Колеса та шини(8): __________

Гальмівна система

36. Тип гальмівних з'єднувачів причепа: механічні / електричні / пневматичні / гідравлічні(1)

37. Тиск у магістралі гальмівної системи причепа: __________ кПа

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): __________

41. Кількість та особливості конструкції дверей: __________

42. Кількість місць для сидіння (включаючи водія) (11): __________

Зчіпний пристрій

44. Номер затвердження або знак затвердження зчіпного пристрою (у разі нанесення): ______

45.1. Значення характеристик (1) D: _______ / V: _______ / S: _______ / U: _______

Екологічні показники

46. Рівень шуму: зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу

на нерухомому КТЗ: __________ дБ(A) за частоти обертання: __________ хв-1

під час руху КТЗ: __________ дБ(A)

47. Позначення рівня екологічної норми: __________ код екологічної норми: __________ стосовно викидів забруднювальних речовин з відпрацьованими газами(12)

48. Викиди забруднювальних речовин та димність відпрацьованих газів(13):

позначення нормативного документа, застосованого під час виконання процедур затвердження типу: __________

1.1. Випробовування типу I або ESC(1)

CO: ________; HC: ________; NOx: ________; HC + NOx: ___________

Тверді частки:

Димність: __________ м-1

1.2. Випробовування типу I (Євро 5 або 6(1))

CO: _____; THC: ______; NMHC: ______; NOx: ______; THC + NOx: ________

Тверді частки (маса): __________ Тверді частки (кількість): __________

2. Випробування ETC (якщо застосовно):

CO: _____ ; NOx: ______; NMHC: ______; THC: ______; CH4: ________

Тверді частки:

48.1. Димність (скоригований коефіцієнт поглинання): __ м-1

Різне

50. Затвердження конструкції щодо перевезення небезпечних вантажів: так/клас(и) __________ /ні(1)

51. Для КТЗ спеціального призначення: призначення: __________

52. Примітки(14): __________

Зворотний бік

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорій O1 та O2

Загальні конструктивні характеристики

1. Кількість осей: __________ і коліс: __________

1.1. Кількість та номери позицій осей зі здвоєними колесами: __________

Основні розміри

4. Колісна база(5): __________ мм

4.1. Відстані між осями: 1 - 2: __________ мм; 2 - 3: __________ мм; 3 - 4: __________ мм

5. Довжина: __________ мм

6. Ширина: __________ мм

7. Висота: __________ мм

10. Відстань між центром зчіпного пристрою та заднім габаритом КТЗ: __________ мм

11. Довжина завантажувального простору: __________ мм

12. Задній звис: __________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому стані: __________ кг(6)

13.1. Розподіл цієї маси за осями: 1. __________ кг; 2. __________ кг; 3. __________ кг і т. д.

16. Максимальні технічно припустимі маси:

16.1. Максимальна технічно припустима повна маса: __________ кг

16.2. Технічно припустима маса на кожній осі: 1. _______ кг; 2._______ кг; 3. _______ кг і т.д.

16.3. Технічно припустима маса на кожній групі осей: 1. ___________ кг; 2. ___________ кг; 3. ___________ кг і т.д.

19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчіпний пристрій:
__________ кг

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість: __________ км/год

Осі та підвіска

30.1. Колія кожної керуючої осі: __________ мм

30.2. Колія всіх інших осей: __________  мм

31. Розташування підйомної(их) осі (осей): __________

32. Розташування осі (осей), яка (які) постійно сприймає(ють) навантаження: __________

34. На осі (осях) застосовано пневматичну підвіску або еквівалентні пристрої: так/ні(1)

35. Колеса та шини(8): __________

Гальмівна система

36. Тип гальмівних з'єднувачів причепа: механічні / електричні / пневматичні / гідравлічні(1)

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): __________

Зчіпний пристрій

44. Номер затвердження або знак затвердження зчіпного пристрою (у разі нанесення): __________

45.1. Значення характеристик(1) D: ________/ V: ________/ S: ________/ U: ________

Різне

50. Затвердження конструкції щодо перевезення небезпечних вантажів: так/клас(и) __________ /ні(1)

51. Для КТЗ спеціального призначення: призначення: __________

52. Примітки(14): __________

Зворотний бік

Для завершених або поетапно завершених КТЗ категорій O3 та O4

Загальні конструктивні характеристики

1. Кількість осей: __________ і коліс: __________

1.1. Кількість та номери позицій осей зі здвоєними колесами: __________

2. Керуючі осі (кількість, номери позицій):

Основні розміри

4. Колісна база(5): __________ мм

4.1. Відстані між осями: 1 - 2: __________ мм; 2 - 3: __________  мм; 3 - 4: __________ мм

5. Довжина: __________ мм

6. Ширина: __________ мм

7. Висота: __________  мм

10. Відстань між центром зчіпного пристрою та заднім габаритом КТЗ: __________ мм

11. Довжина завантажувального простору __________ мм

12. Задній звис __________ мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому стані: __________ кг(6)

13.1. Розподіл цієї маси за осями: 1. __________ кг; 2. __________ кг; 3. __________ кг і т. д.

16. Максимальні технічно припустимі маси

16.1. Максимальна технічно припустима повна маса: __________ кг.

16.2. Технічно припустима маса на кожній осі: 1. _______________ кг; 2. _______________ кг; 3. ______________ кг і т. д.

16.3. Технічно припустима маса на кожній групі осей: 1. __________ кг; 2. __________ кг; 3. __________ кг і т. д.

17. Реєстраційні/експлуатаційні максимально припустимі маси в національному / міжнародному дорожньому русі (1) (15)

17.1. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима повна маса: __________ кг

17.2. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса на кожній осі:
1. __________ кг; 2. __________ кг; 3. __________ кг і т. д.

17.3. Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима маса на кожній групі осей:
1. __________ кг; 2. __________ кг; 3. __________ кг і т. д.

19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчіпний пристрій: __________ кг

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість: __________ км/год

Осі та підвіска

31. Розташування підйомної(их) осі (осей): __________

32. Розташування осі (осей), яка (які) постійно сприймає(ють) навантаження: __________

34. На осі (осях) застосовано пневматичну підвіску або еквівалентні пристрої: так/ні(1)

35. Колеса та шини(8): __________

Гальмівна система

36. Тип гальмівних з'єднувачів причепа: механічні / електричні / пневматичні / гідравлічні(1)

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова(9): __________

Зчіпний пристрій

44. Номер затвердження або знак затвердження зчіпного пристрою (у разі нанесення): __________

45.1. Значення характеристик(1) D: ______/ V: ______/ S: ______/ U: ______

Різне

50. Затвердження конструкції щодо перевезення небезпечних вантажів: так/клас(и) ___ /ні(1)

51. Для КТЗ спеціального призначення: призначення: __________

52. Примітки(14): __________

## Додаток З

Форма Ф-7.4/08-9 «Сертифікат відповідності колісного транспортного засобу»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
колісного транспортного засобу

(Ф-7.4/08-9)

Особа, що підписалася нижче: _____________________________________________________,
                                                                                                           (ініціали, прізвище, посада)

підтверджує, що даний колісний транспортний засіб (КТЗ):

0.1. Торгове найменування (марка) виробника: ________________________________________

0.2. Тип: ________________________________________________________________________

варіант(2): _______________________________________________________________________

версія(2): ________________________________________________________________________

0.2.1. Торгове найменування КТЗ: __________________________________________________

0.4. Категорія:

0.5. Найменування і місцезнаходження виробника КТЗ: ________________________________

0.6. Місце розміщення обов'язкових табличок(16): ______________________________________

Ідентифікаційний номер КТЗ (VIN): _________________________________________________

0.7. Розміщення ідентифікаційного номера на шасі(16): __________________________________

відповідає затвердженому типу(1)

відповідає вимогам щодо індивідуального затвердження(1)

Номер сертифіката типу / сертифіката відповідності(1): _________________________________

Дата видання:

Найменування підрозділу (представника) виробника/органу, що виконував процедуру затвердження(1): __________________________________________________________________

Цей колісний транспортний засіб може бути зареєстровано і/або допущено до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження.(3)(4)

Місце видання сертифіката:

Дата видання: _____________

| Посадова особа: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище, ініціали) |

Зворотній бік

Для колісних транспортних засобів категорій L1 - L7

Додаткова інформація

1. Кількість осей: __________і коліс: __________

3. Колісна база: __________мм

6.1. Довжина: __________мм

7.1. Ширина: __________мм

8. Висота: __________ мм

12.1. Маса КТЗ у спорядженому стані(17): __________кг

12.2. Власна маса КТЗ(17): __________ кг

14.1. Максимальна технічно припустима повна маса(17): __________кг

14.2. Розподіл цієї маси між осями: 1. __________кг; 2. __________кг

14.3. Технічно припустима маса, що припадає
на кожну вісь:   __________ 1. __________кг; 2. __________кг

17. Максимальна маса причепа:

за наявності робочої системи гальмування: __________кг

за відсутності робочої системи гальмування: __________кг

19.1. Максимальна маса, що припадає на зчіпний пристрій від причепа: __________кг

20. Виробник двигуна: __________

21. Тип двигуна (позначений на двигуні):

21.2. Серійний номер двигуна: _________

22. Принцип роботи: електричний / з примусовим запалюванням / із запалюванням від стиснення, чотири- / двотактний(1)

23. Кількість і розташування циліндрів(18):

24. Робочий об'єм: __________см3

25. Паливо(19):

26. Максимальна потужність: __________кВт за частоти обертання: __________хв-1

26.1. Відношення максимальної потужності до маси КТЗ у спорядженому стані: __________кВт/кг

28. Коробка передач (тип)(20): __________

29. Передатні числа: 1. _______; 2. _______; 3. _______; 4. _______; 5. _______; 6_______

32. Позначення розмірів шин: вісь 1: _________; вісь 2: __

37. Кузов (є/нема)(1): __________

41. Кількість і особливості конструкції дверей (21) (22): __________

42.1. Кількість і розміщення сидінь(23): __________

43.1. Знак затвердження пристрою для буксирування (якщо він є): __________

44. Максимальна конструктивна швидкість: __________км/год

45. Рівень шуму: зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу

на нерухомому КТЗ: __________дБ(A) за частоти обертання: __________хв-1

під час руху КТЗ: __________дБ(A)

46. Вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах(13): Вказати нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу (з урахуванням чинних змін)

Випробовування типу I:

CO: __________г/км; HC: __________г/км; NOx: __________ г/км; HC + NOx: __________г/км

Випробовування типу II:

| для мопедів та легких квадроциклів: | CO: __________ г/хв; |
| --- | --- |
|  | HC: __________г/хв; |

для мотоциклів, трициклів, важких квадроциклів:

CO: _________ % за частоти обертання в режимі холостого ходу: __________хв-1.

температура моторного мастила (для чотиритактних двигунів): __________°C.

Димність (скоригований коефіцієнт поглинання): __________м-1.

47. Дані для визначення розміру обов'язкових платежів(9): __________.

50. Примітки(14): __________.

51. Винятки: __________.

## Додаток І

Форма Ф-7.4/08-10 Сертифікат відповідності партії(1) компонента(ів)/окремого(их) технічного(их) вузла(ів)(1)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
партії(1) компонента(ів)/окремого(их) технічного(их) вузла(ів)(1)

(Ф-7.4/08-10)

Особа, що підписалася нижче: ______________________________________________________
                                                                                                                      (ініціали, прізвище, посада)
підтверджує, що (партія(1)) компонент(ів)/окремий(их) технічний(их) вузол(лів)(1):

1. Торгове(і) найменування (марка(и)) виробника(ів): __________________________________

2. Найменування продукції і тип(и): _________________________________________________

3. Кількість у партії(1): ____________________________________________________________

4. Познака документа, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну(1): __________
відповідає затвердженому типу(1):__________________________________________________
номер(и) сертифіката(ів) типу(ів)(1) (документа(ів) щодо підтвердження відповідності КТЗ, до складу якого належить(ать) компонент(и) чи окремий(і) технічний(і) вузол(ли)): ________
дата(и) видання(1): _______________________________________________________________
та інформаційному документу(1)
номер(и)(1): _____________________________________________________________________
дата(и)(1): _______________________________________________________________________
відповідає(ють) нормативному(им) документу(ам)(1) (у разі затвердження партії компонентів і/або вузлів, що не належать до затвердженого типу чи до КТЗ затвердженого типу): ________
номер сертифіката відповідності партії(1) компонентів і/або вузлів(1): ____________________
номер(и) протоколу(ів) випробовувань та найменування організації(ій), що його видала(и)(1):
________________________________________________________________________________

Дата (и) видачі (1): _______________________________________________________________

Найменування підрозділу (представника) виробника/органу, що виконував процедуру затвердження(1): _________________________________________________________________

Місце видання сертифіката: ________________________________________________________

Дата видання: ____________________________________________________________________

| Посадова особа: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище, ініціали) |

Доповнення
до сертифіката відповідності N: ____

(заповнюють за необхідності)

1. Додаткова інформація

1.1. [...]: ___

1.1.1. [...]: ___

[...]

2. Обмеження щодо використання (за наявності)

2.1. [...]: ___

3. Примітки

3.1. [...]: ___

## Додаток Ї

Перелік вимог щодо індивідуального затвердження конструкції нових КТЗ категорій M, N, O, L

| N з/п | Об'єкт затвердження | Нормативний документ, вимоги | Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| 1 | Фари (ближнього і дальнього світла) | R1, 2, R8, R20, R56, R57, R72, R76, R82, R98, R112, R123 | А | А | А | А | А | А | - | - | - | - | А | А | А | А | А | А | А |
| 2 | Світловідбивачі | R3 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
| 3 | Пристрої освітлення заднього номерного знака | R4 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Покажчики поворотів | R6, R119 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
| 5 | Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні | R7, R77, R91 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
| 6 | Зовнішній шум | R9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 | - | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 |
| 7 | Рівень радіоелектричних завад | R10 | Х1 + Б | Х1 + Б | Х1 + Б | Х1 + Б | Х1 + Б | Х1 + Б | - | - | - | - | Х1 + Б | Х1 + Б | Х1 + Б | Х1 + Б | Х1 + Б | Х1 + Б | Х1 + Б |
| 8 | Системи гальмування | R13, R13H, В | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Кріплення ременів безпеки | R14 | А; Х 1 + Г | А; Х 1 + Г | А; Х 1 + Г | А; Х 1 + Г | А; Х 1 + Г | А; Х 1 + Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ремені безпеки | R16 | А; Х 1 + Д | А; Х 1 + Д | А; Х 1 + Д | А; Х 1 + Д | А; Х 1 + Д | А; Х 1 + Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Передні протитуманні фари | R19 | А | А | А | А | А | А | - | - | - | - | - | - | А | А | А | - | А |
| 12 | Фари заднього ходу | R23 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | - | - | - | - | А | - | А |
| 13 | Димність КТЗ з дизелями | R24, Е | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Зовнішні виступи КТЗ | R26 | Х1 + Ж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Задні протитуманні ліхтарі | R38 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | - | - | А | А | - | А |
| 16 | Спідометри та їх встановлення | R39, И | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | - | - | - | - | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 |
| 17 | Викиди забруднювальних речовин КТЗ | R40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 + К | Х1 + К | Х1 + К | - | Х1 + К |
| 18 | Зовнішній шум | R41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 | - | - | - | - |
| 19 | Безпечне скло та скломатеріали | R43 | А; Х1 + Л | А; Х1 + Л | А; Х1 + Л | А; Х1 + Л | А; Х1 + Л | А; Х1 + Л | А; Х1 + Л | А; Х1 + Л | А; Х1 + Л | А; Х1 + Л | - | - | - | - | - | А; Х1 + Л | А; Х1 + Л |
| 20 | Пристрої непрямого огляду та їх встановлення | R46 | Х1 + М | Х1 + М | Х1 + М | Х1 + М | Х1 + М | Х1 + М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 + М | Х1 + М |
| 21 | Викиди забруднювальних речовин КТЗ | R47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 + К | Х1 + К | - | - | - | Х1 + К | - |
| 22 | Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації | R48 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Викиди забруднювальних речовин КТЗ | R49, Н | Х1 + Н1 | Х1 + Н1 | Х1 + Н1 | Х1 + Н1 | Х1 + Н1 | Х1 + Н1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака | R50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | А | А | А | А | А | А | А |
| 25 | Зовнішній шум | R51, П | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації | R53, Р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 | Х1 | Х1 | - | Х1 |
| 27 | Тягово-зчіпні пристрої | R55 | Х; А | Х; А | Х; А | Х; А | Х; А | Х; А | Х; А | Х; А | Х; А | Х; А | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Задні захисні пристрої | R58, М | - | - | - | - | Х1 + С | Х1 + С | - | - | Х1 + С | Х1 + С | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Зовнішній шум | R63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ) | R67 | Х1 + Т | Х1 + Т | Х1 + Т | Х1 + Т | Х1 + Т | Х1 + Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Боковий захист | R73, П | - | - | - | - | Х1 + С | Х1 + С | - | - | Х1 + С | Х1 + С | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації | R74, Р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 | Х1 | - | - | - | Х1 | - |
| 33 | Системи гальмування | R78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 | Х1 + В1 |
| 34 | Рульове керування | R79 | Х1 + У | Х1 + У | Х1 + У | Х1 + У | Х1 + У | Х1 + У | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Сидіння | R80, Ф | - | А; Х1 | А; Х1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Викиди забруднювальних речовин КТЗ | R83, Н | Х1 + Н1 | Х1 + Н1 | - | Х1 + Н1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Денні ходові вогні | R87 | А | А | А | А | А | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Пристрої обмеження швидкості | R89, Ц | Х1 + Ц1 | Х1 + Ц1 | Х1 + Ц1 | - | Х1 + Ц1 | Х1 + Ц1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Світловідбивне маркування КТЗ | R104 | - | А | А | А | А | А | - | А | А | А | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | КТЗ для перевезення небезпечних вантажів | R105 | - | - | - | Х1 + Ч | Х1 + Ч | Х1 + Ч | Х1 + Ч | Х1 + Ч | Х1 + Ч | Х1 + Ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Конструкція автобусів | R107 | - | Х1 + Ш | Х1 + Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Конструкція автобусів для перевезення школярів | ДСТУ 7013 | - | Х1 + Ш1 | Х1 + Ш1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Конструкція автобусів для перевезення інвалідів | ДСТУ ГОСТ 30478 | - | Х1 + Ш2 | Х1 + Ш2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ) | R110 | Х1 + Т | Х1 + Т | Х1 + Т | Х1 + Т | Х1 + Т | Х1 + Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Внутрішній шум | ГОСТ 27435 | - | Х1 + Щ | Х1 + Щ | Х1 + Щ | Х1 + Щ | Х1 + Щ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Тахографи | Ю | - | Ю1 | Ю1 | - | Ю1 | Ю1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Конструкція причепів | Я | - | - | - | - | - | - | Х1 | Х1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є: |  |  |
| --- | --- | --- |
| "-" | - | вимоги не застосовують для даної категорії КТЗ; |
| "Х" | - | а) окреме затвердження типу та інформаційна підшивка документів; або б) протокол випробувань та інформаційна підшивка документів; або в) маркування КТЗ щодо відповідності типу за окремим Правилом ЄЕК ООН або альтернативною Директивою ЄС; або г) затвердження типу КТЗ ЄС та наявність маркування цього затвердження на КТЗ; |
| "Х1" | - | "Х" або протокол випробувань КТЗ, наданий на індивідуальне затвердження; |
| "А" | - | маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС. У разі відсутності маркування на пристроях освітлення і світлової сигналізації підтвердженням відповідності є позитивний висновок, наданий технічною службою. |
| Особливість застосування вимог та/або значення показників: |  |  |
| "Б" | - | вимоги пунктів 6.2; 6.3 R10; |
| "В" | - | а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно від категорії КТЗ; б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або "ретардером"; |
| "В1" | - | а) для КТЗ категорії M1 - вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H; б) для КТЗ категорії N1 - вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2.1 R13 щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 4 до R13 або вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H; в) для КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, O3, O4 - вимоги R13 (крім додатка 13 до R13); г) для КТЗ категорій O1, O2 - вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2.2 R13 щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 3.1; 3.2 додатка 4 до R13; ґ) для КТЗ категорії L - вимоги пунктів 5.1.2 - 5.1.13; 5.2.1; 5.2.2 додатка 3 до R78; |
| "Г" | - | вимоги пункту 5.3.2 R14; |
| "Д" | - | вимоги додатка 16 до R16; |
| "Е" | - | вимоги додатка 5 до R24; |
| "Ж" | - | за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями та випробовуваннями, які потребують надання креслень окремих елементів поверхні кузова; |
| "И" | - | вимоги пункту 5.1 R39; |
| "К" | - | вимога щодо вмісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах у режимі холостого ходу, значення якого не повинне перевищувати 4,5 %; |
| "Л" | - | вимоги щодо світлопропускання; |
| "М" | - | вимоги пунктів 15.2.1; 15.2.2; 15.2.3 R46; |
| "Н" | - | серія поправок відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та терміни їх обов'язкового запровадження визначаються чинним законодавством України; |
| "Н1" | - | а) випробувальний цикл ESC R49; б) випробування типу "І" R83; |
| "П" | - | для КТЗ підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги зазначених документів стосовно: а) встановлення бокових та задніх захисних пристроїв (для КТЗ категорій N2G, N3G); б) показників зовнішнього шуму - допускається застосування вимог серії поправок R51-01 (для КТЗ категорій M2G, M3G, що сконструйовані на базі КТЗ категорій N2G, N3G і мають привод одночасно на всі колеса та призначені для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій (наприклад, вахтові КТЗ), та N3G, які мають привод одночасно на всі колеса); |
| "Р" | - | а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорії L4; б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7; в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс; г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6; |
| "С" | - | визначення розмірів та параметрів розташування захисних пристроїв (за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями); |
| "Т" | - | а) R67: вимоги пунктів 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.1.1 - 6.3.1.3; 6.3.2; 6.15.10.1; 6.15.10.2; 6.15.10.4; 6.15.12.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1 - 17.3.1.4; 17.3.1.6 - 17.3.1.12; 17.4.1 - 17.4.5; 17.6.2 - 17.6.4; 17.6.5.1 - 17.6.5.4; 17.6.5.6; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.6 - 17.7.9; 17.8.1; 17.8.4; 17.8.6 - 17.8.8; 17.9.1; 17.9.2; 17.9.4; 17.10; 17.11.1 - 17.11.3; 17.11.5; 17.11.6; б) R110: вимоги пунктів 2.3; 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.2; 9.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1; 17.3.1.2; 17.3.1.5 - 17.3.1.7; 17.3.1.9 - 17.3.1.15; 17.4.1 - 17.4.3; 17.5.4; 17.5.5.1 - 17.5.5.4; 17.5.5.6; 17.5.5.7; 17.6.1; 17.6.4 - 17.6.8; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.5 - 17.7.7; 17.9; 17.10.1; 17.10.2; пункт 1 додатка 3 до R110; |
| "У" | - | вимоги пункту 6.2.4 R79; |
| "Ф" | - | вимоги щодо міцності сидінь; |
| "Ц" | - | а) вимоги не застосовуються до тролейбусів; б) вимоги для КТЗ категорії M1 застосовуються тільки до КТЗ, призначених для перевезення крісел-колясок. Обмеження швидкості таких КТЗ повинне здійснюватись на рівні, що не перевищує 70 км/год; |
| "Ц1" | - | вимоги пункту 1.1.5 додатка 5 до R89 (проводиться одне випробування на нижчій передачі, що теоретично дозволяє перевищити встановлену швидкість обмеження); |
| "Ч" | - | вимоги пунктів 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.4; 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.6; 5.1.3 - 5.1.5 R105; |
| "Ш" | - | а) вимоги пунктів 7.2.1 - 7.2.3; 7.5.1.2; 7.5.2.4; 7.5.2.6; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.1-7.6.4; 7.6.5; 7.6.7 - 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.9; 7.7.11; 7.7.12.2; 7.8; 7.11 - 7.14 додатка 3; додатка 7; пунктів 1; 2; 3.1 - 3.7; 3.9 - 3.11 додатка 8; пунктів 2.1 - 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1 - 4.7; 5.1; 5.2 додатка 12 до R107; б) колісні транспортні засоби, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, повинні відповідати вимогам R107, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок; в) можуть не застосовуватись окремі вимоги R107, якщо будуть надані докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог; |
| "Ш1" | - | вимоги пунктів 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 - 4.8; 4.11; 4.12; 4.13.1.1 - 4.13.1.6; 4.13.6; 4.14 - 4.18; 5.1 - 5.6; 5.7.8; 5.7.9; 5.7.10; 5.7.11 ДСТУ 7013; |
| "Ш2" | - | вимоги пунктів 4.1- 4.3; 4.4.1; 4.4.2.1; 4.4.2.2; 4.4.2.4; 4.4.2.5; 4.4.3; 4.4.3.1 - 4.4.3.9; 4.5.1; 4.5.3 - 4.5.15; 4.5.17 - 4.5.20 ДСТУ 30478; |
| "Щ" | - | вимоги пункту 5 ГОСТ 27435; |
| "Ю" | - | вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женеві: а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами; б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 повинні передбачати за конструкцією можливість обладнання цифровими тахографами; |
| "Ю1" | - | підтвердженням відповідності є результати ідентифікації (огляду) КТЗ; |
| "Я" | - | конструкція причепів повинна відповідати вимогам: а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 1000 H; б) висота причепа не більше: 1,8 м від колії причепа або 3 м; в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55; г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01; ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01; д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги становить не менше ніж 350 мм, але не більше ніж 420 мм (у технічно обґрунтованих випадках причепи можуть мати висоту 430 + 35 мм); е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивішування колеса над площиною дороги; є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами); ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв; з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхні дороги і забезпечують з'єднання тягача з причепом; и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані; і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда; ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, повинен бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13. |

## Додаток Й

Перелік вимог щодо індивідуального затвердження конструкції КТЗ категорій M, N, O, L

| N з/п | Об'єкт затвердження |  |  | Нормативний документ, вимоги | Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| 1 | Технічний стан КТЗ |  |  | ДСТУ 3649 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Фари (ближнього і дальнього світла) |  |  | R1, 2, R8, R20, R56, R57, R72, R76, R82, R98, R112, R123 | А | А | А | А | А | А | - | - | - | - | А | А | А | А | А | А | А |
| 3 | Світловідбивачі |  |  | R3 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
| 4 | Пристрої освітлення заднього номерного знака |  |  | R4 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Покажчики поворотів |  |  | R6, R119 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
| 6 | Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні |  |  | R7, R77, R91 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
| 7 | Системи гальмування |  |  | R13, R13H, Б | Х1 + Б1 | Х1 + Б1 | Х1 + Б1 | Х1 + Б1 | Х1 + Б1 | Х1 + Б1 | Х1 + Б1 | Х1 + Б1 | Х1 + Б1 | Х1 + Б1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Кріплення ременів безпеки |  |  | R14 | Х1 + В | Х1 + В | Х1 + В | Х1 + В | Х1 + В | Х1 + В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ремені безпеки |  |  | R16 | А + Г | А + Г | А + Г | А + Г | А + Г | А + Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Передні протитуманні фари |  |  | R19 | А | А | А | А | А | А | - | - | - | - | - | - | А | А | А | - | А |
| 11 | Фари заднього ходу |  |  | R23 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | - | - | - | - | А | - | А |
| 12 | Зовнішні виступи КТЗ |  |  | R26 | Х1 + Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Конструкція автобусів |  |  | R36, R 52, R107 | - | Х1 + Е | Х1 + Е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Конструкція автобусів для перевезення школярів |  |  | ДСТУ 7013 | - | Х1 + Е | Х1 + Е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Конструкція автобусів для перевезення інвалідів |  |  | ДСТУ ГОСТ 30478 | - | Х1 + Е | Х1 + Е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Задні протитуманні ліхтарі |  |  | R38 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | - | - | А | А | - | А |
| 17 | Викиди забруднювальних речовин КТЗ |  |  | R40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 + Ж | Х1 + Ж | Х1 + Ж | - | Х1 + Ж |
| 18 | Безпечне скло та скломатеріали |  |  | R43 | А + И | А + И | А + И | А + И | А + И | А + И | А + И | А + И | А + И | А + И | - | - | - | - | - | А + И | А + И |
| 19 | Пристрої непрямого огляду та їх встановлення |  |  | R46 | Х1 + К | Х1 + К | Х1 + К | Х1 + К | Х1 + К | Х1 + К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 + К | Х1 + К |
| 20 | Викиди забруднювальних речовин КТЗ |  |  | R47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 + Ж | Х1 + Ж | - | - | - | Х1 + Ж | - |
| 21 | Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації |  |  | R48 | Х1 + Л | Х1 + Л | Х1 + Л | Х1 + Л | Х1 + Л | Х1 + Л | Х1 + Л | Х1 + Л | Х1 + Л | Х1 + Л | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Викиди забруднювальних речовин КТЗ |  |  | R49, М | А; Х1 + М1 | А; Х1 + М1 | А; Х1 + М1 | А; Х1 + М1 | А; Х1 + М1 | А; Х1 + М1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака |  |  | R50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | А | А | А | А | А | А | А |
| 24 | Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації |  |  | R53, Н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 + Л | Х1 + Л | Х1 + Л | - | Х1 + Л |
| 25 | Задні захисні пристрої |  |  | R58, П | - | - | - | - | Х1 + П1 | Х1 + П1 | - | - | Х1 + П1 | Х1 + П1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ) |  |  | R67 | Х1 + Р | Х1 + Р | Х1 + Р | Х1 + Р | Х1 + Р | Х1 + Р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Боковий захист |  |  | R73, П | - | - | - | - | Х1 + П1 | Х1 + П1 | - | - | Х1 + П1 | Х1 + П1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації |  |  | R74, Н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 + Л | Х1 + Л | - | - | - | Х1 + Л | - |
| 29 | Системи гальмування |  |  | R78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х1 + С | Х1 + С | Х1 + С | Х1 + С | Х1 + С | Х1 + С | Х1 + С |
| 30 | Сидіння |  |  | R80, Т | - | А; Х1 | А; Х1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Викиди забруднювальних речовин КТЗ |  |  | R83, М | А; Х1 + М1 | А; Х1 + М1 | - | А; Х1 + М1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Денні ходові вогні |  |  | R87 | А | А | А | А | А | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Пристрої обмеження швидкості |  |  | R89, У | Х1 + У1 | Х1 + У1 | Х1 + У1 | - | Х1 + У1 | Х1 + У1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | КТЗ для перевезення небезпечних вантажів |  |  | R105 | - | - | - | Х1 + Ф | Х1 + Ф | Х1 + Ф | Х1 + Ф | Х1 + Ф | Х1 + Ф | Х1 + Ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ) |  |  | R110 | Х1 + Р | Х1 + Р | Х1 + Р | Х1 + Р | Х1 + Р | Х1 + Р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Тахографи |  |  | Ц | - | Ц1 | Ц1 | - | Ц1 | Ц1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Конструкція причепів |  |  | Ч | - | - | - | - | - | - | Х1 | Х1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" |  |  | - | вимоги не застосовують для даної категорії КТЗ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Х1" |  |  | - | протокол випробувань КТЗ, наданого на індивідуальне затвердження; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "А" |  |  | - | маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС. У разі відсутності маркування підтвердженням відповідності є позитивний висновок, наданий технічною службою; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Б" |  |  | - | а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно від категорії КТЗ; б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або "ретардером"; в) КТЗ категорій N2, N2G, N3, N3G, M2, M2G, M3, M3G, O3, O4 повинні бути оснащені АБС (за винятком КТЗ, що знаходяться в експлуатації в Україні і на момент переобладнання не мали АБС); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Б1" |  |  | - | а) вимоги пунктів 5.1.2 - 5.1.4; 5.2 R13 або пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (з урахуванням категорії КТЗ); б) ефективність робочої і стоянкової гальмівних систем КТЗ, що були переобладнані в Україні (зі зміною гальмівної системи, або повної маси та її розподілу по осях, або центру мас, або колісної формули) або самостійно сконструйовані в Україні, повинна відповідати вимогам пунктів 1.4.2; 1.5; 2.1.1; 2.3; 3.1; 3.2 додатка 4 до R13 або вимогам пунктів 1.4.2; 1.5; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H (з урахуванням категорії КТЗ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "В" |  |  | - | вимоги пункту 5.3.2 R14; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Г" |  |  | - | вимоги додатка 16 до R16; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Д" |  |  | - | за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями та випробовуваннями, які потребують надання креслень окремих елементів поверхні кузова; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Е" |  |  | - | а) R36: вимоги пунктів 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12 - 5.15; пунктів 2.1 - 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1; 4.3 - 4.7 додатка 7 до R36; б) R52: вимоги пунктів 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9, 5.6.11, 5.7 - 5.13; в) R107-00: вимоги пунктів 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11 5.7.12, 5.8; 5.12-5.15; г) R107-02: вимоги пунктів 7.2.3; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.7.12.2; 7.8; 7.11 - 7.14 додатка 3 до R107-02, додатка 7 до R107-02, пункти 1; 2; 3.1 - 3.7; 3.9 - 3.11 додатка 8 до R107-028; пунктів 2.1 - 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1; 4.3 - 4.7 додатка 12 до R107-02; ґ) колісні транспортні засоби, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, повинні відповідати зазначеним у підпункті "г" цього пункту вимогам R107-02, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок; д) ДСТУ 7013: вимоги пунктів 4.2; 4.3; 4.5 - 4.8; 4.11; 4.12; 4.13.1.1 - 4.13.1.6; 4.13.6; 4.14 - 4.18; 5.1 - 5.6; 5.7.8; 5.7.9; 5.7.10; 5.7.11; е) ДСТУ ГОСТ 30478: вимоги пунктів 4.1- 4.3; 4.4.1; 4.4.2.1; 4.4.2.2; 4.4.2.4; 4.4.2.5; 4.4.3; 4.4.3.1 - 4.4.3.9; 4.5.1; 4.5.3 - 4.5.15; 4.5.17 - 4.5.20; є) можуть не застосовуватись окремі вимоги R36, R52, R107, якщо будуть надані докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ж" |  |  | - | вимога щодо вмісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах у режимі холостого ходу, значення якого не повинне перевищувати 4,5 %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "И" |  |  | - | вимоги щодо світлопропускання; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "К" |  |  | - | вимоги пунктів 15.2.1; 15.2.2; 15.2.3 R46; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Л" |  |  | - | а) вимоги щодо кількості, кольору, режиму та сигналізації роботи зовнішніх світлових приладів; б) для КТЗ, що були переобладнані в Україні або самостійно сконструйовані в Україні, додатково перевіряється розташування зовнішніх світлових приладів; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "М" |  |  | - | а) серія поправок відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та терміни їх обов'язкового запровадження визначаються чинним законодавством України; б) вимоги не застосовуються до КТЗ, що були: у користуванні і ввозяться до України при переселенні громадян на постійне місце проживання; переобладнані в Україні; в Україні самостійно сконструйовані (саморобні), відновлені - "ретроавтомобілі", відремонтовані. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "М1" |  |  | - | а) випробувальний цикл ESC R49; б) випробування типу "І" R83. Як підтвердження відповідності цим вимогам, крім протоколів випробувань, також може бути зараховано одне із наведеного: маркування щодо офіційного затвердження за відповідними Правилами ЄЕК ООН та/або Директивами ЄС; інформація, наведена в реєстраційних документах, виданих компетентними органами країни попередньої реєстрації; маркування щодо відповідності Директиві 2007/46/ЕС та/або подальшим переглядам, Директивам 2007/46/ЕС 70/156/ЕЕС, які включають вимоги щодо екологічних показників не нижчі ніж передбачені чинним законодавством України; інформація про затвердження типу КТЗ згідно з Женевською Угодою 1958 року, що офіційно надана виробником КТЗ, або уповноваженим органом, або технічною службою; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Н" |  |  | - | а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорії L4; б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7; в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс; г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "П" |  |  | - | для КТЗ категорій N2G, N3G підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги щодо встановлення бокових та задніх захисних пристроїв; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "П1" |  |  | - | за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Р" |  |  | - | а) R67: вимоги пунктів 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.1.1 - 6.3.1.3; 6.3.2; 6.15.10.1; 6.15.10.2; 6.15.10.4; 6.15.12.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1 - 17.3.1.4; 17.3.1.6 - 17.3.1.12; 17.4.1 - 17.4.5; 17.6.2 - 17.6.4; 17.6.5.1 - 17.6.5.4; 17.6.5.6; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.6 - 17.7.9; 17.8.1; 17.8.4; 17.8.6 - 17.8.8; 17.9.1; 17.9.2; 17.9.4; 17.10; 17.11.1 - 17.11.3; 17.11.5; 17.11.6; б) R110: вимоги пунктів 2.3; 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.2; 9.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1; 17.3.1.2; 17.3.1.5 - 17.3.1.7; 17.3.1.9 - 17.3.1.15; 17.4.1 - 17.4.3; 17.5.4; 17.5.5.1 - 17.5.5.4; 17.5.5.6; 17.5.5.7; 17.6.1; 17.6.4 - 17.6.8; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.5 - 17.7.7; 17.9; 17.10.1; 17.10.2; пункт 1 додатка 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "С" |  |  | - | конструкція гальмівних систем і системи сигналізації повинна відповідати вимогам пунктів 5.1.2 - 5.1.13; 5.2.1; 5.2.2 R78 (з урахуванням категорії КТЗ), а ефективність робочої гальмівної системи - вимогам, зазначеним у таблиці (достатнє визначення одного з трьох параметрів): Категорія КТЗ; Нормативне значення для параметра. сповільнення, м/с2; гальмівний шлях, м; питома гальмівна сила. Гальмування тільки гальмівною системою передніх коліс. L1; і 3,0; Ј 0,1 V + 0,0128 V2; і 0,30. L2, L6; і 2,3; Ј 0,1 V + 0,0167 V2; і 0,23. L3; і 3,8; Ј 0,1 V + 0,0101 V2; і 0,38. L4; і 3,1; Ј 0,1 V + 0,0124 V2; і 0,31. L5, L7; Не застосовується. Гальмування тільки гальмівною системою задніх коліс. L1, L2, L6; і 2,3; Ј 0,1 V + 0,0167 V2; і 0,23. L3; і 2,5; Ј 0,1 V + 0,0154 V2; і 0,25. L4; і 3,1; Ј 0,1 V + 0,0124 V2; і 0,31. L5, L7; Не застосовується. Гальмування комбінованою гальмівною системою. L1, L2; і 3,8; Ј 0,1 V + 0,0101 V2; і 0,38. L3; і 4,4; Ј 0,1 V + 0,0087 V2; і 0,44. L4; і 4,6; Ј 0,1 V + 0,0084 V2; і 0,46. L5, L7; і 4,3; Ј 0,1 V + 0,0089 V2; і 0,43. Примітка. Початкова швидкість гальмування - 40 км/год. Зусилля на органі керування робочою гальмівною системою: для ручного - Ј 200 Н; для ножного - Ј 350 Н (L1 - L4, L6); Ј 500 Н (L5, L7). |
| "Т" |  |  | - | вимоги щодо міцності сидінь; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "У" |  |  | - | а) вимоги не застосовуються до: тролейбусів; КТЗ, що були у користуванні і ввозяться в Україну при переселенні громадян на постійне місце проживання; КТЗ, що були переобладнані в Україні; б) вимоги для КТЗ категорії M1, у тому числі і тих, що були переобладнані в Україні, застосовуються тільки до КТЗ, призначених для перевезення крісел-колясок. Обмеження швидкості таких КТЗ повинне здійснюватись на рівні, що не перевищує 70 км/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "У1" |  |  | - | вимоги пункту 1.1.5 додатка 5 R89 (проводиться одне випробування на нижчій передачі, що теоретично дозволяє перевищити встановлену швидкість обмеження); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ф" |  |  | - | вимоги пунктів 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.4; 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.6; 5.1.3 - 5.1.5 R105; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ц" |  |  | - | вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женеві: а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами; б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 повинні передбачати за конструкцією можливість обладнання тахографами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ц1" |  |  | - | підтвердженням відповідності є результати ідентифікації (огляду) КТЗ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ч" |  |  | - | конструкція причепів повинна відповідати вимогам: а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 1000 H; б) висота причепа не більше: 1,8 м від колії причепа або 3 м; в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55; г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01; ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01; д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги становить не менше ніж 350 мм, але не більше ніж 420 мм (у технічно обґрунтованих випадках причепи можуть мати висоту 430+35 мм); е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивішування колеса над площиною дороги; є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами); ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв; з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхні дороги і забезпечують з'єднання тягача з причепом; и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані; і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда; ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, повинен бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Додаток К

Перелік технічних приписів та вимог щодо частин та обладнання, які можуть бути встановлені на КТЗ

| N з/п |  | Об'єкт затвердження | Технічні приписи, вимоги | Познака вимог до документів, необхідних для |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | затвердження типу | індивідуального затвердження |
| 1 |  | Прилади зовнішні світлові до КТЗ категорій M, N та лампи розжарення до них | R1,2; R3; R4; R6; R7; R8; R19; R20; R23; R37; R38; R50; R56; R57; R72; R76; R77; R82; R87; R91; R98; R99; R104; R112; R119; R123 | Х1 + А; Х2 + А; Х3 | Х1 + А; Х2 + А; Х3; Х4; В |
| 2 |  | Ремені безпеки | R16 | Х1 + А; Х2 + А | Х1 + А; Х2 + А; В |
| 3 |  | Дизелі, газодизелі до КТЗ категорій M, N | R24 + R49, Б1; R24 + R83, Б1 | Х1; Х3 | Х1; Х2; Х3; Х4; В |
|  |  |  | R24 + R49, Б2; R24 + R83, Б2 | Х1; Х3 | Х1; Х2; Х3; Х4; В |
|  |  |  | R24 + R49, Б3 | Х1; Х3 | Х1; Х2; Х3; Х4; В |
|  |  |  | ОСТ 37.001.054, Б3; ОСТ 37.001.234, Б3 | - | Х4; В |
| 4 |  | Двигуни з примусовим запалюванням до КТЗ категорій M1, M2 (повною масою до 3500 кг), N1 | R83, Б1 | Х1; Х3 | Х1; Х2; Х3; Х4; В |
|  |  |  | R83, Б2 | Х1; Х3 | Х1; Х2; Х3; Х4; В |
|  |  |  | R83, Б3 | Х1; Х3 | Х1; Х2; Х3; Х4; В |
|  |  |  | ОСТ 37.001.054, Б3 | - | Х4 |
| 5 |  | Попереджувальні трикутники | R27 | Х1 + А; Х2 + А; Х3 | Х1 + А; Х2 + А; Х3; Х4; В |
| 6 |  | Звукові сигнальні прилади | R28 | Х1 + А; Х2 + А; Х3 | Х1 + А; Х2 + А; Х3; Х4; В |
| 7 |  | Пневматичні шини КТЗ категорій M, N, O, L1 - L5 | R30; R54; R75 | Х1 + А; Х2 + А | Х1 + А; Х2 + А; В |
| 8 |  | Відновлені шини КТЗ категорій M, N, O | R108; R109 | Х1 + А; Х2 + А; Х3 | Х1 + А; Х2 + А; Х3; Х4; В |
| 9 |  | Безпечне скло та скломатеріали | R43 | Х1 + А; Х2 + А | Х1 + А; Х2 + А; Х4; В |
| 10 |  | Дзеркала заднього виду | R46; R81 | Х1 + А; Х2 + А | Х1 + А; Х2 + А; В |
| 11 |  | Каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів до КТЗ категорій M1, M2 (повною масою до 3500 кг), N1 | R51 + R83 | Х1; Х2; Х3 | Х1; Х2; Х3; Х4; В |
|  |  |  | R103 | Х1; Х2; Х3 | Х1; Х2; Х3; Х4; В |
| 12 |  | Глушники до КТЗ категорій M1, M2 (повною масою до 3500 кг), N1, L | R9; R41; R51; R63; R59; R92 | Х1; Х2; Х3 | Х1; Х2; Х3; Х4; В |
| 13 | Накладки гальмівні, колодки з накладками гальмівні до КТЗ категорій M, N, O |  | R13 | Х1; Х2; Х3 | Х1; Х2; Х3; Х4; В |
|  |  |  | R90 | Х1 + А; Х2 + А; Х3 | Х1 + А; Х2 + А; Х3; Х4; В |
| 14 | Камери гальмівні пневматичних приводів КТЗ категорій M, N, O |  | ДСТУ ГОСТ 31253 (пункти 5.1 - 5.6) | Х4 | Х4; В |
| 15 | Циліндри та шланги гідропривода гальм КТЗ катагорій M, N |  | ГОСТ 30731-2001 (пункти 5.1, 5.3.1 - 5.3.3, 5.4 - 5.6) | Х4 | Х4; В |
| 16 | Газобалонне обладнання КТЗ категорій M, N |  | R67 (пункти 4.1, 4.3, 5, 6.3.1.1 - 6.3.1.3, 6.3.2, 6.15.10.1, 6.15.10.2, 6.15.10.4, 6.15.12.1, 17.1.1, 17.1.4 - 17.1.6, 17.1.8, 17.2, 17.3.1.1 - 17.3.1.4, 17.3.1.6 - 17.3.1.11, 17.4.1, 17.4.3 - 17.4.5, 17.6.5.1 - 17.6.5.4, 17.6.5.6, 17.7.1 - 17.7.3, 17.7.6 - 17.7.9, 17.8.1, 17.8.4, 17.8.6 -17.8.8, 17.9.1, 17.9.2, 17.9.4, 17.10, 17.11.1 - 17.11.3, 17.11.5, 17.11.6 додатка 3 до R67, крім пункту 5) | Х1 + А; Х2 + А | Х1 + А; Х2 + А; В |
|  |  |  | R110 (пункти 4.1, 4.3, 5, 6.3.1.1, 6.3.2, 9.1, 17.1.1, 17.1.4 - 17.1.6, 17.1.8, 17.2, 17.3.1.1, 17.3.1.2, 17.3.1.5 - 17.3.1.12, 17.3.1.14, 17.3.1.15, 17.3.2.2 - 17.3.2.5, 17.4.1 - 17.4.3, 17.5.4, 17.5.5.1 - 17.5.5.4, 17.5.5.6, 17.5.5.7, 17.6.1, 17.6.4 - 17.6.7, 17.7.1, 17.7.3, 17.7.5-17.7.7, 17.9, 17.10 додатка 3 до R110) | Х1 + А; Х2 + А | Х1 + А; Х2 + А; В |
| 17 | Сидіння пасажирські КТЗ категорій M2, M3 |  | R80 (розділ 5) | Х1 + А; Х2 + А; Х3 | Х1 + А; Х2 + А; Х3; Х4; В |
| 18 | Тягово- і сідельно-зчіпне обладнання |  | R55 | Х1 + А; Х2 + А; Х3 | Х1 + А; Х2 + А; Х3; Х4; В |
| 19 | Розподілювачі системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторні |  | ДСТУ ГОСТ 3940 (пункти 4.2 - 4.5, 4.7, 4.8, 4.12 - 4.15, 4.18 - 4.20, 4.22) | Х4 | Х4; В |
| 20 | Ресори підвіски листові КТЗ категорій M, N, O |  | ГОСТ 3396 (пункти 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.12, 2.18, 2.25, 2.26) | Х4 | Х4; В |
| 21 | Колеса сталеві та із легких сплавів КТЗ категорій M, N, O |  | ГОСТ 10409 (ИСО 4107) (пункти 2.2, 2.4, 2.5); ГОСТ 30599 (пункти 2.3, 2.4, 2.7, 4.3 - 4.6); ГСТУ 3-004 (пункти 6.2 - 6.5, 7.5); ГСТУ 3-008 (розділ 3) | Х4 | Х4; В |
| 22 | Свічки запалювання |  | ОСТ 37.003.081 (пункти 2.3 - 2.9, 2.11 - 2.13) | Х4 | Х4; В |
| 23 | Амортизатори підвіски категорій M, N, O |  | ГОСТ 30635 (пункти 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 6.4, 6.5) | Х4 | Х4; В |
| 24 | Елементи підвіски і рульового привода (рульові тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивні, важелі підвіски, шарніри кульові важелів (кульові опори) та шарніри гумово-металеві (сайлент-блоки) категорій M, N, O |  | ТУ У 34.3-01527695-026:2010 (пункти 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2 (додаток Б, табл. Б1, Б2 (моменти хитання та обертання, зусилля виривання та видавлювання)); 1.2.2.3 (додаток Б, табл. Б3 (ударна міцність)); 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2 (додаток Б, табл. Б1, Б2 (моменти хитання та обертання, зусилля виривання та видавлювання)); 1.2.4.2.1 (додаток Б, табл. Б3 (ударна міцність), Б4 (деформація полімерного вкладиша)); 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5 (крім пунктів 1.2.5.3; 1.2.5.10)) | Х4 | Х4; В |